备案编号：

安徽美信铝业有限公司

突发环境事件应急预案

编  制 单 位：   安徽美信铝业有限公司

技术服务机构： 安徽中青环保工程有限公司

版   本   号：            03

实  施 日 期：        2025 年 6 月

发布令

公司各部门：

本公司依据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）的要求，结合国家环境保护的法律法规、规章标准和公司的实际情况，由安徽美信铝业有限公司组织相关部门编写了《安徽美信铝业有限公司突发环境事件应急预案》。

本预案阐述了厂区突发环境事件的应急救援工作原则、应急救援工作程序、应急救援工作处置措施，是指导公司突发环境事件应急管理工作的纲领性文件和行动准则。现予以发布，希望全体员工遵照执行。

我批准，本《安徽美信铝业有限公司突发环境事件应急预案》自 2025年 年 6 月 30  日生效实施。

签署人：

编制说明

一、编制概述

突发环境事件是指违反环境保护法律法规的经济、社会活动或行为，及意外因素或不可抗拒的自然灾害等原因在瞬时或短暂时间内排放有毒、有害污染物质，导致地表水、地下水、大气和土壤受到严重的污染和破坏，对社会经济与人民生命财产造成损失的恶性事件。突发环境事件具有发生突然、扩散迅速、危害范围广的特点，污染物没有固定的排放方式和排放途径，事件对环境可能造成严重污染和破坏，给人民的生命和国家财产造成重大损失。

为有效防范突发环境事件的发生，及时、合理处置可能发生的各类重大、特大突发环境事件，保障人民群众身心健康及正常生产、生活，依据《中华人民共和国环境保护法》、《突发环境事件应急预案管理暂行办法》、《国家突发环境事件应急预案》和《突发环境事件信息报告办法》等法律、法规相关规定和环境保护部门的有关突发环境事件预防、响应、应急、报告、处置等内容，重点加强生产、贮存、运输、使用等各个环节危险化学品的日常管理和安全防范工作，严防各种突发环境事件的发生，规范和强化突发环境事件的应急处置工作，以预防发生为重点，逐步完善处置突发环境事件的预警、处置及善后工作机制，建立企业防范有力、指挥有序、快速高效和统一协调的突发环境事件应急处置体系。

二、编制过程

1、成立应急预案编制小组：由总经理任总指挥，副总经理任副总指挥，抽调主要生产负责人组成编制小组。

2、组长协同编制小组对企业进行全面调查，收集相关资料，与关键岗位人员商讨确定环境风险源并进行分析，得出可能发生的突发环境事件，并针对可能发生的突发环境事件设置相应的现场处置措施。

3、对企业现有的应急物资进行调查，重点调查第一时间可调用的环境应急队伍、装备、物资、场所等应急资源状况和可请求援助或协议援助的应急资源状况。

4、针对可能发生的突发环境事件，编制小组进行对相应应急的物资进行全面排查，着重排查应急物资的有效性以及完备情况。

5、编制小组针对企业大气、水突发环境事件风险的评价结果，编制风险评估报告，得出企业的风险等级。

6、预案编制完成后，编制小组对预案进行针对性的推演，推演过程中暴露出的相关问题（例如应急小组责任人划分不明确、现场处置流程不够流畅等）与相关技术人员进行沟通协调，对预案进行完善补充。安徽美信铝业有限公司根据国家环境保护的法律法规、规章标准和公司的实际情况编制了《安徽美信铝业有限公司突发环境事件应急预案》，企业总经理代表批准发布并实施。

三、突发环境事件应急预案评审情况说明

《安徽美信铝业有限公司突发环境事件应急预案》编制完成后，由公司内专业技术人员进行技术评审，评审后对预案进行了修改完善。

四、突发环境事件应急预案征求意见与采纳说明

本企业在编制突发环境事件应急预案时，征求了企业职工的意见，并对征求的意见和建议进行了汇总和采纳，具体见下表。

企业突发环境事件征集意见表

| 时间 | 姓名 | 联系方式 | 问题 | 意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025年6月 | 肖佩 | 19805611989 | 企业预案响应中是否有明确分工？ | 已采纳，应急预案内容明确将现场应急机构分为应急指挥部和应急小组，应急小组细分为通讯联络组、医疗救护组、应急救援组、物资供应组，每个小组之间均分工到个人。 |
| 2025年6月 | 曹帅 | 18365216366 | 发生突发环境事件后，企业人员如何安全迅速撤离？ | 已采纳，在应急预案现场处置章节，明确了事故状态下由通讯联络组及后勤保障组协调人员疏散撤离，同时风险评估报告附件也包括了应急疏散图，明确了应急状态下的安全撤离路线。 |
| 2025年6月 | 蔡辉俊 | 13914285298 | 企业消防设施是否满足火灾时的处置能力？ | 已采纳，在应急物资调查报告中对本企业现有应急物资进行了罗列，结果显示，本企业消防设施配备较完善。 |
| 2025年6月 | 李 雪 | 18153592630 | 发生环境事故后，企业如如何通知周边居民疏散？ | 已采纳，在应急预案现场处置章节中，增加了濉溪经济开发区管委会的电话，若突发环境事件较大，由通讯联络组通知管委会，组织附近居民注意疏散。 |

附图1  开会现场照片

附图2  会议签到表

五、突发环境事件应急预案重点内容说明

《安徽美信铝业有限公司突发环境事件应急预案》重点内容如下：

1、环境风险评估

对厂区环境风险源项进行调查分析；对环境风险源项识别：危险性物质临界量，确定可能存在的环境危险源及危险因素，确定企业风险事件和分级。

2、组织机构与职责

根据公司现有组织机构，制定本企业应急组织机构与职责。建立了应急工作指挥中心、各应急救援队伍，并明确了各队伍的职责。

3、预防与预警

对危险源采取监控措施进行预防，对不同级别的危险事件进行分级预警。

4、信息报告与通报

信息报告与通报的一般程序。通报内容包括：事故发生的时间、地点、单位、类型和排放污染物的种类、已采取的应急措施等。

5、应急响应与措施

包括了应急响应流程，分级响应，不同事故级别的启动条件，应急监测，并对现场处置进行了重点分析（突发环境事件现场应急处置措施分析、人员疏散与撤离、受伤人员现场救护救治与医院救治等），应急终止的条件和程序。

6、后期处置

对突发环境事件进行善后处置，事故总结、分析，生态恢复。

7、预案管理

预案培训：通过定期开设培训班、上课、事故讲座、发放宣传资料等形式对员工进行教育培训，至少每年一次培训。

预案演练：至少每年一次的模拟应急救援演练。

8、应急保障

从人力、物力、财力、交通运输、医疗卫生及通信保障等方面进行应急保障分析。

六、突发环境事件应急预案评审情况

根据风险评估报告内容，安徽美信铝业有限公司突发环境事件风险等级为：“一般[一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）]”。

目 录

第一部分 综合应急预案	1

1总则	1

1.1编制目的	1

1.2编制依据	1

1.3应急预案的适用范围	3

1.4工作原则	3

1.5应急预案体系	4

1.6编制要求与编制步骤	6

1.7突发环境事件分级	6

2资料准备与环境风险识别	9

2.1企业基本信息	9

2.2工程区域自然环境概况	15

2.3企业周边环境风险受体情况	18

2.4污染物排放及污染处置措施	21

2.5环境风险源识别	22

2.6环境风险物质识别	22

2.7环境风险分析结论：	23

2.8企业突发环境事件风险等级确定	23

3组织机构和职责	24

3.1组织体系	24

3.2组织机构和职责	24

3.3应急能力评估	26

3.4企业突发环境事件应急预案与政府部门及周边企业应急预案的衔接	27

3.5企业突发环境事件应急预案与政府部门及周边企业的联动	31

4预防与预警	33

4.1环境风险预防措施	33

4.2预警行动	34

4.3报警、通讯联络方式	37

5信息报告与通报	38

5.1事件信息接收和通报程序	38

5.2信息报告	38

5.3信息通报	40

5.4事件报告时限及报告内容	40

6应急响应与处置	42

6.1应急响应流程	42

6.2应急响应分级	43

6.3应急响应程序及机制	44

6.4应急处置方案及基本程序、方法	48

6.5应急准备	49

6.6应急救援	50

6.7事故现场应急监测	52

7应急终止与后期处置	54

7.1应急终止	54

7.2善后处置	55

8应急保障	57

8.1人力资源保障	57

8.2资金保障	58

8.3应急物资装备保障	58

8.4通讯与信息保障	59

8.5医疗急救保障	60

8.6交通运输保障	60

8.7治安保障	60

8.8技术保障	60

9预案管理	61

9.1预案宣教培训	61

9.2预案演练	62

9.3预案修订	64

10奖惩	65

10.1奖励	65

10.2责任追究	65

11预案的评审、备案、发布和更新	66

11.1预案评审	66

11.2应急预案的备案	66

11.3应急预案的发布	66

11.4应急预案的修订	66

11.5应急预案更改修订程序	67

12附则	68

12.1预案签署和解释	68

12.2预案实施	68

13术语和定义	69

第二部分 突发事件环境应急专项预案	70

1火灾爆炸及伴生环境应急专项预案	71

1.1事故情景	71

1.2防范措施	71

1.3应急响应	71

1.4应急处置卡	74

2化学品泄漏环境应急专项预案	77

2.1事故情景	77

2.2防范措施	77

2.3应急响应	78

2.4应急处置卡	79

3危废流失环境应急专项预案	82

3.1事故情景	82

3.2防范措施	82

3.3应急响应	82

3.4应急处置卡	83

4天然气泄漏环境事件应急专项预案	85

4.1事故情景	85

4.2防范措施	85

4.3应急响应	85

4.4应急处置卡	87

5废气异常排放环境应急专项预案	90

5.1事故情景	90

5.2防范措施	90

5.3应急响应	90

5.4应急处置卡	91

6重污染天气环境应急专项预案	92

6.1编制目的	92

6.2适用范围	92

6.3工作原则	92

6.4预警发布与解除	92

5.5应急响应	93

6.6信息报告	93

6.7 应急保障	93

6.8 应急终止	94

附图：

附图1企业地理位置图

附图2企业平面布置图

附图3风险源分布图

附图4企业应急物资配置点示意图

附图5应急疏散图

附图6雨污管网图

附图7企业所在区域水系图

附图8企业周边敏感点示意图

附图9企业雨、污水排口下游10公里范围内水环境风险受体分布图

附图10上年度应急演练照片

# 第一部分 综合应急预案

# 1总则

突发环境事件应急预案是我公司为预防、预警和应急处置突发环境事件以及衍生的各类环境事件而制定的应急预案，为我公司有效、快速地应对环境污染，保障区域环境安全提供科学的应急机制和措施。

## 1.1编制目的

根据环保部《关于印发企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）的通知》（环发【2015】4号）等有关规定，为了保证安徽美信铝业有限公司员工人身及财产安全，防止火灾及伴生事故、化学品泄漏事故、危废流失事故、废气异常排放事故、天然气泄漏事故等环境污染事故发生，本着预防和应急并重的原则，编制出符合安徽美信铝业有限公司实际情况的突发环境事件应急预案。在切实加强环境风险源的监控和防范措施，有效降低事件发生概率的前提下，制定本公司应急响应措施，对突发环境事件及时组织有效救援，控制事件危害的蔓延，最大限度地减少突发环境事件带来的危害。

## 1.2编制依据

### 1.2.1法律、法规、规章

1、《中华人民共和国突发事件应对法》；

2、《中华人民共和国环境保护法》；

3、《中华人民共和国环境影响评价法》；

4、《中华人民共和国水污染防治法》；

5、《中华人民共和国大气污染防治法》；

6、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》；

7、《中华人民共和国安全生产法》；

8、《中华人民共和国消防法》；

9、《建设项目环境保护管理条例》；

10、《突发环境事件信息报告办法》；

11、《突发环境事件应急预案管理办法》；

12、《国务院关于全面加强应急管理工作的意见》；

13、国务院办公厅关于印发国家突发环境事件应急预案的通知；

14、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》；

15、《环境应急物资调查指南（试行）》；

16、《危险化学品安全管理条例》。

### 1.2.2导则、标准

1、《突发环境事件应急预案编制导则（试行）》（企业事业单位版）；

2、《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》；

3、《企业突发环境事件风险分级方法》；

4、《突发环境事件应急监测技术规范》；

5、《建设项目环境风险评价技术导则》；

6、《危险化学品重大危险源辨识》；

7、《地表水环境质量标准》；

8、《环境空气质量标准》；

9、《锅炉大气污染物排放标准》；

10、《合成树脂工业污染物排放标准》；

11、《恶臭污染物排放标准》；

12、《大气污染物综合排放标准》；

13、《工业企业设计卫生标准》；

14、《工作场所有害因素职业接触限值(化学有害因素)》；

15、《国家危险废物名录》；

16、《危险废物贮存污染控制标准》；

上述法律法规、编制导则以及标准均以最新日期颁布的为准。

### 1.2.3国家与地方预案及相关专项预案

1、《国家突发公共事件总体应急预案》；

2、《国家突发环境事件应急预案》；

3、《安徽省人民政府突发公共事件总体应急预案》；

4、《安徽省突发环境事件应急预案》；

5、《安徽省重污染天气应急预案》；

6、《淮北市突发公共事件总体应急预案》；

7、《淮北市突发环境事件应急预案》；

8、《淮北市重污染天气应急预案》

9、《濉溪县突发环境事件应急预案》；

10、《濉溪县突发公共事件总体应急预案》；

11、《濉溪县重污染天气应急预案》；

12、《濉溪经济开发区突发环境事件应急预案》；

上述法律法规、编制导则以及标准均以最新日期颁布的为准。

## 1.3应急预案的适用范围

本预案适用于安徽美信铝业有限公司常运营过程中，厂区范围内发生的突发环境事件的应急处置。

## 1.4工作原则

在建立突发环境事件应急系统及实施其响应程序时，应本着实事求是、切实可行的方针，贯彻如下原则：

（1）救人第一、以人为本

在保障救援人员生命安全的前提，以抢救受伤人员和生命安全受到威胁人员为首要任务，最大限度地减少事故、灾难造成的人员伤亡、财产损失和环境污染。

（2）环境优先

发生突发环填事件时，保护环境优先，“救环境”优先于“救财物”。

（3）先期处置、防止危害扩大

凡发生较大突发环境事件必须立即启动相应预案进行先期处置，防止事故扩大和蔓延，并向上级报告，启动相应环境事件应急救援预案。

（4）快速响应、科学应急

不断完善应急反应机制，强化人力、物力、财力贮备，增强应急处理能力；依靠科学，加强科研指导，规范业务操作，实现应急工作的科学化、规范化。

（5）应急工作与岗位职责相结合

落实责任，坚持统一领导，分级负责。部门负责人为事故、灾害应急救援的第一责任人，组织本单位的突发环境事件应急预案演练，完善应急机制。按照应急预案的要求，各司其职，相互配合，提高整体应急反应能力。根据突发事件的级别，实行分级控制、分级管理。不同等级的突发事件，启动相应级别的预警和晌应。下级预案服从上级预案的统一组织、指挥、协调和调度。

（6）预防为主，常备不懈，预警即响应

预防为主，日常生产中宜传普及环境应急知识，定期组织对预案演练，不断提高环境安全意识；加强对环境风险物质、环境风险防控设备设施的监测、监控、检查及治理、维护，加强对应急物资与装备的检查及维护；消除环境隐患转化为突发环境事件的条件，建立和加强突发环境事件预警机制，切实做到及时发现、及时报告、快速反应、及时控制。

## 1.5应急预案体系

安徽美信铝业有限公司突发环境事件应急预案体系包括综合环境应急预案和现场处置预案。当发生重大环境污染事故或超过企业应急处置能力，与《淮北市突发环境事件应急预案》相衔接。本企业应急预案体系图见图1.5-1。

安徽美信铝业有限公司安全应急预案

应急预案体系

突发事故环境应急专项预案

图1.5-1 应急预案体系框图

外部相关应急预案

行业/部门应急预案

政府总体应急预案

安徽美信铝业有限公司突发环境事件综合应急预案

国家突发环境事件

应急预案

国家突发公共事件

总体应急预案

安徽省突发环境事件应急预案

淮北市突发环境事件应急预案

安徽省突发公共事件

总体应急预案

危 废流 失事 故环 境应 急专 项预 案

化学品泄露事故环境应急专项预案

废气异常排放环境应急专项预案

火灾及伴生事故环境应急专项预案

重污染天气环境应急专项预案

天然气泄露环境应急专项预案

淮北市突发公共事件总体应急预案

濉溪县突发公共事件总体应急预案

濉溪经济开发区安全生产事故应急救援预案

## 1.6编制要求与编制步骤

### 1.6.1编制要求

预案编制符合国家相关法律、法规、规章、标准和编制指南等规定；符合本地区和本公司突发环境事件应急工作实际；建立在环境敏感点分析基础上，与环境风险分析和突发环境事件应急能力相适应；应急人员职责分工明确、责任落实到位；预防措施和应急程序明确具体、操作性强；应急保障措施明确，并能满足本地区和本公司应急工作要求；预案基本要素完整，附件信息正确；与相关应急预案相衔接。

### 1.6.2编制步骤

（1）编制准备

成立预案编制小组、制定编制计划、收集资料、初始评估、危险辨识和风险评价、能力与资源评估。

（2）编写预案

（3）审定、实施

（4）适时修订预案

根据有关标准和内外部实际情况变化，定期或不定期(一般1-2年)修订和更新应急预案，不断提高和完善应急预案水平。应急预案制定和实施的关键，在于努力提高决策层和执行层对“突发”事件或事故的判断能力和处理能力。

## 1.7突发环境事件分级

### 1.7.1 国家突发环境应急事件分级

按照《突发环境事件信息报告办法》的要求，结合突发环境事件严重性和紧急程度，突发环境事件分为特别重大环境事件（Ⅰ级）、重大环境事件（Ⅱ级）、较大环境事件（Ⅲ级）和一般环境事件（Ⅳ级）四级。

表1.7-1 国家突发环境事件分级表

| 事件分级 | 符合情形 |
| --- | --- |
| 特别重大环境事件 （I级） | 因环境污染直接导致30人以上死亡或100人以上中毒或重伤的； 因环境污染疏散、转移人员5万人以上的； 因环境污染造成直接经济损失1亿元以上的； 因环境污染造成区域生态功能丧失或该区域国家重点保护物种灭绝的； 因环境污染造成设区的市级以上城市集中式饮用水水源地取水中断的； 造成重大夸国境影响的境内突发环境事件。 |
| 重大环境事件 （II级） | 因环境污染直接导致10人以上30人以下死亡或50人以上100人以下中毒或重伤的； 因环境污染疏散、转移人员1万人以上5万人以下的； 因环境污染造成直接经济损失2000万元以上1亿元以下的； 因环境污染造成区域生态功能部分丧失或该区域国家重点保护野生动植物种群大批死亡的； 因环境污染造成县级城市集中式饮用水水源地取水中断的； 造成跨省级行政区域影响的突发环境事件。 |
| 较大环境事件 （III级） | 因环境污染直接导致3人以上10人以下死亡或10人以上50人以下中毒或重伤的； 因环境污染疏散、转移人员5000人以上1万人以下的； 因环境污染造成直接经济损失500万元以上2000万元以下的； 因环境污染造成国家重点保护的动植物物种收到破坏的； 因环境污染造成乡镇集中式饮用水水源地取水中断的； 造成跨设区的市级行政区域影响的突发环境事件。 |
| 一般环境事件 (IV级) | 因环境污染直接导致3人以下死亡或10人以下中毒或重伤的； 因环境污染疏散、转移人员5000人以下的； 因环境污染造成直接经济损失500万元以下的； 因环境污染造成跨县级行政区域纠纷，引起一般性群体影响的； 对环境造成一定影响，尚未达到较大突发环境事件级别的。 |

注：上述分级标准有关数量的表述中，“以上”含本数，“以下”不含本数。

### 1.7.2 公司突发环境事件分级

参照《国家突发环境事件应急预案》、《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部部令第 17 号），结合安徽美信铝业有限公司实际情况，根据风险评估中分析的污染源及企业可能发生的事件情景，本公司可能发生的突发环境事件，属于一般（Ⅳ级）环境事件级别范畴。按照突发事件严重性、紧急程度，同时根据本公司实际情况，将本公司可能发生的突发环境事件分为三级，为车间级突发环境事件（III级）、企业级突发环境事件（II级）、社会级突发环境事件（I级）。

表1.7-2 公司突发环境事件分级

| 级别 | 影响范围 | 可能发生的突发环境事件 |
| --- | --- | --- |
| 社会级突发环境事件（I级） | 事故直接或衍生的影响范围大，对周边企业及居民产生较大影响。 | ①安全问题造成火灾，火灾蔓延至厂区发生大面积火灾，产生的大量消防废水在厂区漫流，经雨水管网流出厂外进入巴河汇入王引河，造成外部水体的污染。 ②重大火灾产生大量的消防废水或阀门异常，导致废水溢流进入河道，对水环境造成污染。 |
| 企业级突发环境事件（II级） | 事故直接或衍生的影响范围较大，对企业内部产生一定影响，未涉及厂外。 | ①安全问题发生火灾，产生的消防废水中全部导入事故池收集，未流淌出厂。 ②化学品在贮存间内或在转运过程中发生散落，未流出厂区外。 ③装置区废气处理装置发生故障，导致含有二氧化硫、氮氧化物、粉尘、油污等污染物的废气异常排放，及时检修后恢复正常。 ④危废泄漏，未流出厂外。 |
| 车间级突发环境事件（III级） | 事故直接或衍生的影响范围较小，仅限于厂区某块区域。 | ①安全事故发生火灾，火灾控制在一定范围，现场人员立即用灭火器进行灭火，未产生消防废水； ②化学品在贮存间或在转运过程中发生散落，未及时回收，仅限于厂区某块区域 ③装置区废气处理装置发生故障，及时检修后恢复正常。 ④危废少量泄漏，仅限于厂区某块区域。 |

# 2资料准备与环境风险识别

## 2.1企业基本信息

安徽美信铝业有限公司位于淮北市濉溪县濉溪经济开发区樱花西路。

表2.1-1企业基本信息一览表

| 公司名称 | 安徽美信铝业有限公司 | 统一社会信用代码 | 91340621MA8PUE0Y46 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司类型 | 有限公司 | 所属行业 | C3252铝压延加工 |
| 法人代表 | 瞿竞成 | 邮政编码 | 235100 |
| 联系人 | 李雪 | 电话 | 18153592630 |
| 地址 | 濉溪县濉溪经济开发区樱花西路 |  |  |
| 中心经纬度 | 经度：116.719286° 纬度：33.883759° |  |  |
| 联系人邮箱 | \ | 职工总人数 | \ |
| 企业投资 | 185714.43万元 | 工作制度 | \ |
| 生产规模 | 年产7万吨高精铝板带 |  |  |
| 占地面积 | 约200亩 | 历史事故 | 无 |

### 2.1.1主要产品产能及原辅料储存情况

安徽美信铝业有限公司现年产7万吨高精铝板带。

表2.1-2  企业主要产品一览表

| 产品名称 | 设计能力 | 年运营时数 |
| --- | --- | --- |
| 铝板带 | 70000t/a | \ |

表2.1-3 企业主要原辅材料及产品储存情况一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 用量 | 储存方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝锭 | t/a | 3000 | 原料仓库堆放 |
| 2 | 中间合金AlMn10 | t/a | 180 | 原料仓库堆放 |
| 3 | 中间合金AlCu50 | t/a | 50 | 原料仓库堆放 |
| 4 | 中间合金AlSi20 | t/a | 250 | 原料仓库堆放 |
| 5 | 中间合金AlFe20 | t/a | 600 | 原料仓库堆放 |
| 6 | AlTi5B线杆 | t/a | 101 | 原料仓库堆 |
| 7 | 轧制油 | t/a | 302 | 2个轧制油储存罐 |
| 8 | 包装材料 | t/a | 100 | 仓库堆放 |
| 9 | 助滤剂（硅藻土和漂白土） | t/a | 210 | 袋装，汽运外购 |
| 10 | 磨削冷却液 | t/a | 24.57 | 桶装，汽运外购 |
| 11 | 无纺布 | m/a | 22960 | 袋装，汽运外购 |

主要风险原辅料理化性质：

表2.1-4  天然气理化性质表

| 标 识 | 中文名：天然气[含甲烷，压缩的]；沼气 |  |  |  | 危险货物编号:21007 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：natural gas, NG |  |  |  | UN 编号：1971 |  |
|  | 分子式：/ |  | 分子量：/ |  | CAS 号:8006-14-2 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状 | 无色无臭气体。 |  |  |  |  |
|  | 焰点（℃） | / | 相对密度（水=1） 0.415 |  | 相对密度(空气=1) 0.55 | 0.55 |
|  | 沸点（℃） | -161.5 | 饱和蒸气压（kPa） |  | / |  |
|  | 溶解性 | 微溶于水，溶于乙醇、乙醚。 |  |  |  |  |
| 毒 性 及 健 康 危 害 | 侵入途径 | 吸入。 |  |  |  |  |
|  | 毒性 | LD50： LC50： |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 天然气主要由甲烷组成，其性质与纯甲烷相似，属单纯室息性气体，高浓度时因缺氧而引起室息。空气中甲烷浓度达到25%~30% 时，出现头昏、呼吸加速、运动失调。 |  |  |  |  |
|  | 急救方法 | 应使吸入天然气的患者脱离污染区，安置休息并保暖；当呼吸失调时进行输氧；如呼吸停止，应先清洗口腔和呼圾道中的粘渡及呕吐物，然后立即进行口对口人工呼吸，并送医院急故。 |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 易燃 |  | 燃烧分解物 | / |  |
|  | 闪点（℃） | / |  | 赐炸上限（V%） | 15 |  |
|  | 引燃温度（℃） | 537 |  | 爆炸下限（V%） | 5.3 |  |
|  | 危险特性 | 蒸气能与空气形成爆炸性混合物；遇热源、明火着火、爆炸危险。与五氟化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧、强氧化剂接触剧烈反应。 |  |  |  |  |
|  | 储运条件 与泄漏处理 | 储运条件：储存在阴凉、通风良好的专用库房内或大型气柜，远离容易起火的地方。与五氟化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧、强氧化剂隔离储运。泄漏处理：切断火源，勿使其燃烧，同时关闭阀门等，制止渗漏；并用雾状水保护阀门人员；操作时必须穿戴正压式呼吸器与绝缘手套。对残余废气或钢瓶泄漏出气要用排风机却座空旷地方。 |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 用泡沫、雾状水、二氧化碳、干粉。 |  |  |  |  |

表2.1-5  轧制油理化性质表

| 标识 | 中文名：SMD-100轧制油 | 英文名： |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：脂肪族、环烷烃碳氢化合物 | 分子量：172 | UN编号： |
|  | 危规号： | RTECS： | CAS号： |
| 理化性质 | 性状：澄清无色液体 |  |  |
|  | 凝固/熔融点（℃）：< -20 | 溶解性： |  |
|  | 沸点（℃）：190-230 | 燃烧热（kJ/kg）： |  |
|  | 20℃蒸气压:（kPa）0.017 | 最小引燃能量（mJ）: |  |
|  | 临界温度（℃）： | 相对密度（水=1）： |  |
|  | 临界压力(MPa)： | 相对密度(空气=1)： |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：高闪点可燃液体 | 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳 |  |
|  | 闪点（℃）：100 | 聚合危害：否 |  |
|  | 爆炸极限（V%）：0.6-7.0 | 稳定性：稳定 |  |
|  | 自燃温度（℃）：>200 | 禁忌物：强氧化剂 |  |
|  | 危险特性：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险 |  |  |
|  | 灭火方法：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。 |  |  |
| 毒性 | 接触限值：中国：未制定 美国TLV-TWA（ACGIH）：未制定 |  |  |
| 对人体危害 | 吞入后会造成肺部损伤。经常不断接触下会对皮肤造成乾疙及分裂 |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水及清水彻底冲洗，就医。 眼睛接触：立即翻开上下眼睑，用流动的清水或生理盐水冲洗至少15分钟，就医。 吸入：使用合适的呼吸防护装置，立即将有关患者转移。若患者呼吸停止，须进行人工呼吸。保持休息状态，及时进行就医。 |  |  |
| 防护 | 工程控制：密闭操作，注意通风。呼吸系统防护：一般不需要特殊防护。眼睛防护：必要时戴安全防护眼睛。 防护服：穿工作服戴防护绝缘手套。 |  |  |
| 泄漏处理 | 地面溢漏：隔离人群，无危险的情况下，尽可能切断危害源。若物质进入水体或下水道，采取措施将其对水的影响控制在最先限值； 用砂子、泥土吸附溢漏液体；用泵或适当的吸收材料回收。若液体太粘而不能泵送，则用铲或小桶铲起并置于适当的容器中回收或废弃。 |  |  |
| 储 运 | 储于阴凉、通风仓间内，远离火种、热源，防止阳光直射，保持容器密封。与氧化剂分开存放，储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。充装要控制流速，注意防止静电积聚。 |  |  |

表2.1-6 铝灰渣理化性质表

| 标 识 | 中文名：铝灰渣 |
| --- | --- |
| 理 化 性 质 | 是一种灰白色粉末状、无臭无味、不溶于水的物质；密度约为1.35g/cm3；熔点为1550°C左右（在1000度时开始分解）；沸点约为2000°C以上；吸水性很强，可吸收约自身重量100倍的水蒸气；有较强的还原性。 |
| 毒 性 及 健 康 危 害 | 铝灰渣的主要成分是氧化铝，同时含有一定的二氧化硅、三氧化二铁等杂质。在使用过程中，铝灰铝渣会与空气和水发生化学反应，产生大量二氧化硅和氟化物、氨气，引起空气、土壤和水体的污染。同时，铝灰铝渣还具有易燃易爆、有毒等危险性，若处理不当可能对环境和人员造成严重的伤害。 |
| 处理方法 | 为了保障环境和人员安全，处理铝灰铝渣需要采取科学合理的措施。具体方法如下： - 采用机械粉碎法处理。将废弃杂铝锭破碎成直径小于2mm的小块后进行焚烧处理或直接填埋处置，也可将其加工成为颗粒状物料后再进行处理（如压块），但需经预干燥工艺后方可运输与贮存。 - 用石灰乳浸出法处理。将废弃杂铜破碎至5~10mm后加入适量石灰乳充分搅拌混合均匀并静置沉淀24h以上再过滤即可得到氢氧化铜粉料，然后将氢氧化铁粉料按一定比例与水配制成悬浮液后与上述氢氧化铜粉料充分搅拌均匀即成电解液待用。 - 化学沉淀法处理。先将硫酸亚铁投入水中煮沸30min后过滤分离除去杂质滤饼用水冲洗干净备用； - （4）碱式碳酸锌法和氯化锌法联合使用的方法联合使用的方法联合使用的方法联合使用的方法共同完成对废杂有色金属的综合治理工作.通过以上处理方法，我们可以有效地处理铝灰铝渣填埋和排放，同时减轻环境污染和对人员的危害。 |

### 2.1.2生产工艺及简述

- 工艺流程及产污节点：

运营期生产工艺流程及产污节点简图见下图

图3-1 铝板带工艺流程及产污节点图

- 生产工艺流程简述：

- （1）熔化、精炼：将采购的铝锭入炉熔炼，去除铝水中的氢元素及杂质的过程，此时原料清洁度、炉料的装料顺序、熔炼温度的控制、合金的加入温度与成份的控制、以及熔体的除渣精炼是本工序的关键质量控制要点。该工序会产生熔渣和燃气烟气。燃烧废气中污染物主要为SO2、烟尘和氮氧化物，废气通过21米高排气筒外排。

- （2）转炉、保温：该处主要为温度的控制为质量控制要点。该工序会产生噪声和废气，保温炉烟气通过21m高排气筒排放，噪声经过减震隔声后可达标。

- （3）细化晶粒：铝钛硼丝的加入要均匀。

- （4）铸轧：板形控制是关键，应基本良好无明显波浪。该工序会产生噪声，循环冷却水以及边角料，废水经冷却后循环使用，少部分冷却水为清净下水直接排放，废边角料回收后再利用，噪声经过减震隔声后可达标。

- （5）轧制：产品的厚度公差、表面质量、板形质量、切边公差、宽度公差均是质量控制要点，方可制成厚度符合要求的铝板带。铝板带表面为轧制表面，应均匀平整、洁净，不允许异常明显的亮线、白线、辊痕、腐蚀、孔洞、压折、褐色油斑、开逢等影响使用的缺陷，允许有不影响使用的轻微油痕、波浪、起皱、印痕存在。该工序会产生油雾、噪声，循环冷却水以及边角料，油雾经油雾净化回收装置过滤吸收后排出，噪声经过减震隔声后可达标，废水经冷却后循环使用少部分冷却水为清净下水直接排放，废边角料回收后再利用。

- （6）退火：用退火炉对成卷的铝板带进行退火，消除加工过程中产生的加工硬化，关注点是产品表面（油斑）控制和性能指标的控制。应严格按照工艺要求执行，做好升温速度等各环节的工艺控制。

- （7）分切：对产品的表面质量、端面分切质量、宽度公差等应严格控制。

- （8）检验、包装：是对最终产品的性能、外观进行把关检查的最后一关，应注意产品底部压伤、边部碰伤，以及防雨防潮，铝板带卷端面应洁净和整齐，不得有严重的毛刺、错层、箭头、塔形、磕碰伤等影响使用的缺陷，顺利将合格品包装入库。

### 2.1.3现有生产设备情况

表2.1-4 主要设备一览表

| 名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 台数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冷机 | 440/12501 50 mm | 上海天重重型机器有限公司 | 1 |
| X-射线测厚仪 | RM 10AS | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | 1 |
| 粗轧机控制系统 | AGC/AFC控制系统 | 法塔亨特公司 | 1 |
| 烟雾回收管道、送风机组管道、回油防火阀 | / | 淮北凯达隆焊接设备有限公司 | 1 |
| 风机(含防火阀) | AHUF-2319 | 上海沃克通用设备有限公司 | 1 |
| 铝板带重卷机组 | 2200mm | 涿州市诚达设备制造有限公司 | 1 |
| 数控轧辊磨床 | MK84125×60 | 上海险峰盛高机床销售有限公司 | 1 |
| 铝板带退火炉 | 20T（1台）、70 T（5台） | 徐州爱芙斯热处理设备有限公司 | 6 |
| 天车 | 5T～60T | 合肥花园起 运输机械有限公司 | 12 |
| 电动平车 | KPDS-30T/1435mm 3台 KPDS-40T/1435mm 1台 | 湘电电机有限公司 | 4 |
| 铸轧机 | 10101900 mm | 上海天重重型机器有限公司 | 6 |
| 闭式冷却循环水系统 | LIC-240T | 北京朗博科科技发展有限公司 | 3 |
| 熔化保温炉 | 18吨燃气熔炼及20吨电阻保温炉组 | 苏州方格热能科技有限公司 | 6 |
| 永磁搅拌器 | JBDJ-20Y | 山东华特磁电科技股份有限公司 | 3 |
| 在线除气·板式过滤装置 | 1B1R型除气设备 CFF板式过滤器 | 日本三井 | 6 |
| 熔 保温炉除尘系统 | / | 苏州方格热能科技有限公司 | 6 |
| 铸嘴加热炉 | / | 苏州方格热能科技有限公司 | 1 |
| 空压机 | EX-250 | 上海埃塔实业有限公司 | 3 |
| 循环水泵 | / | 上海东方泵业（集团）有限公司 | 10 |
| 玻璃钢冷却塔 | GFNDP-400 | 青岛博大复合材料有限公司 | 3 |
| 软化水设备 | 15T/H | 济宁富瑞格林环保设备有限公司 | 1 |
| 数控车床 | CK84125 | 青岛北方星火通用机床有限公司 | 1 |
| 深井泵 | 25-84-11 | 郑州神龙泵业有限公司 | 1 |
| 汽车衡 | 3.4m*22m scs-120WN数字式电子汽车衡PCA-320 20T直视式电子吊秤 | 梅特勒-托利多（常州） 重有限公司 | 2 |
| 直视式电子吊秤 | OCS-20T | 郑州今迈衡器有限公司 | 2 |
| 金属液压打包机 | Y81/T-250 | 江苏华宏科技股份有限公司 | 1 |

## 2.2工程区域自然环境概况

### 2.2.1地理位置

淮北市地处安徽省的北部，苏、鲁、豫、皖四省交界处。东北方向隔萧县与江苏省徐州市、向北与山东省济宁市相望，南与本省宿州市、淮南市、阜阳市相接，西与河南省永城市相邻。淮北市已形成公路、铁路、内河航运为主的交通网络。符夹线、青阜线、青芦线穿境而过，可北接陇海线、东接京沪线、西通京九线。连霍高速、合徐高速也在淮北市境内穿过，内河航运可通上海港，距离徐州市观音机场约60km。因此该项目地理位置优越，交通便捷。

濉溪经济开发区东近连云港，西连商丘、开封，南接宿州、蚌埠，北临徐州；地处东经116 °23′—116 °59 ′，北纬33°17′—34°01 ′。

### 本项目地处濉溪县濉溪经济开发区樱花西路（详见附图1）。

### 2.2.2气候、气象

濉溪县属北温带半湿润季风气候，四季分明，常年主导风向为东北风，秋、冬季多北风。气温年平均值比较适中，介于14~17℃之间。年平均最高气温20.8℃，最低9.6℃。极端最高气温40.3℃，最低为-23.2℃。雨热同期，年平均降水量904cm，最大1481cm，最小560cm。最大冻结深度15cm，最大积雪深度20mm，全年无霜期210天以上。

### 2.2.3水文水系

（1）地表水

濉溪县境内河沟纵横，水资源较为丰富。境内共有9条河流，均属淮河流域，多系自然坡降平行贯穿，地势西北高而东南低，顺其流向。承担上游境外来水的行洪河道有萧濉新河、王引河、新沱河、包河、浍河、北淝河6条，经变迁起源于本县的有老濉河、澥河、巴河3条。境内河道全长222.9公里，分为濉河、新沱河、浍河、澥河、北淝河5个水系，两岸分布大沟115条。塌陷湖泊。因开矿采煤，局部地区塌陷成湖泊数十处，是县境的人为地貌，其中濉溪镇乾隆湖、刘桥镇凤栖湖、南坪镇任楼湖、韩村镇临涣湖纳入全省湖泊名录。

公司雨水经开发区内雨水管道流入巴河，生活污水进入濉溪县第二污水处理厂处理后排入巴河最后汇入王引河。

巴河又名南股河，在宿州称唐河，发源于濉溪县杨十楼北，是南沱河支流。经永城县赵王庄东进入濉溪县，流经潘刘庄、翟桥到秦桥入宿县。1951年治理南沱河时，在县境内的洪河头将巴河堵死，把上游截入洪河，翟桥以下改称新北沱河。今巴河，自洪河头开始至翟桥。1974年冬疏浚小运河时，使巴河西段来水与王引河改道段相通，排入南沱河。受益范围有溪河、王堰、小城、徐楼、洪河头。

王引河为沱河支流，自砀山县南部的固口闸始，上承巴清河、大沙河、利民河来水，东南向流；固口闸以下，流经河南省夏邑县窑山集，永城市条河乡、芒山镇、刘河乡、陈官庄乡至高集西进入皖境萧县西南部，沿皖豫边界至刘楼，进入濉溪县境，经刘桥、翟桥，于大秦家闸西，南入东新建沟下沱河。河道全长80km，流域面积1241平方千米。河底高程为34．7～23．17米，河底宽37．5～45．0米，深4～5米，河宽60～75米；排涝标准5年一遇，流量203～280立方米每秒；排洪标准20年一遇，流量395～527立方米每秒。

王引河旧称“王引沟”，原发源于今河南省永城市陈集镇姚楼村，1958年在其北安徽省砀山县南部扒开沉堤，将原属于洪碱河水系的巴清河、大沙河和利民河引入王引河。故现今王引河源自砀山县的陈堤口，东南流经永城市东部地区，沿河南安徽省界，流入安徽省濉溪县境内，东南流至淮北市烈山区古饶镇的大秦家闸经东新建沟汇入沱河。全长80公里，流域面积1241公里。

（2）地下水

濉溪县地下水资源丰富，主要由第四系潜水和裂隙岩溶承压水构成，共分为相山，青龙山至王场和符离集三个水系。据安徽省地质矿产局第一水文队勘探结果，辖区内地下水开采模数累计为4.16～5.04万t/h，其中第四系浅层地下水开采模数为15～25万t/(a·km2)市区北部偏大，浅层水资源为2.6～3.4万t/h。浅层水主要来源于降水淌沿裸露基岩山区和基岩浅埋区上复松散层，以及平原区陆面入渗蓄存和向下越层补给形成的。这部分水资源属上面分布，难以集中开采，其水质主要受土壤和地表水质影响。岩溶承压水开采模数为1.56～1.64万t/h，它是全市最重要的水源之一，由寒武、奥陶系石灰岩露组成萧相背斜和闸河向斜共同组成淮北深层承压水含水构造体系。深层第四系潜水的影响。这部分的功能主要是全市工业和城镇生活用水。

### 2.2.4所在地环境功能区划

企业所在地环境质量等级以及最近一年地表水、地下水、大气、土壤环境质量现状。

表 2.2-1企业所在地环境功能区划

| 所在地环境 功能区划 | 地表水 | 巴河 | Ⅴ类 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 王引河 | Ⅳ类 |
|  | 地下水 |  | Ⅲ类 |
|  | 大气 |  | 二级 |
| 近一年环境 质量现状 | 地表水 | 巴河 | Ⅴ类 |
|  |  | 王引河 | Ⅳ类 |
|  | 地下水 |  | Ⅲ类 |
|  | 大气 |  | 三级 |

## 2.3企业周边环境风险受体情况

本公司选址位于安徽省淮北市濉溪县濉溪经济开发区樱花西路，调查企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企事业单位、商场、公园等人口总数1万人以上、5万人以下。因此，本企业大气环境风险受体敏感程度（E）为E2类型。

本工程周边主要的环境风险受体见表2.3-1、图2.3-1。

表2.3-1企业周边5km环境风险受体一览表

| 环境 要素 | 环境保护对象 | 方位 | 距项目区界距离（m） | 规模（人） | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气 环境 | 安徽奥邦科技有限公司 | N | 690 | 110 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
|  | 安徽名开机车部品有限公司 | N | 780 | 90 |  |
|  | 安徽金力泵业科技有限公司 | N | 560 | 150 |  |
|  | 安徽浩丰实业有限公司 | NE | 900 | 30 |  |
|  | 安徽雄创铝合金新型材料有限责任公司 | NE | 560 | 120 |  |
|  | 安徽东博盛业新材料科技有限公 | NW | 490 | 280 |  |
|  | 淮北市大华环保科技有限公司 | E | 400 | 30 |  |
|  | 安徽富士特铝业有限公司 | E | 780 | 240 |  |
|  | 淮北市盛文钢化玻璃有限公司 | SE | 430 | 270 |  |
|  | 濉溪县鸿源煤化有限公司 | SE | 820 | 350 |  |
|  | 安徽英科医疗用品有限公司 | SE | 1370 | 3100 |  |
|  | 安徽江硕印刷包装科技有限公司 | S | 1310 | 180 |  |
|  | 朱楼村 | SW | 1230 | 460 |  |
|  | 黄大庄 | SW | 1980 | 543 |  |
|  | 王埝 | SW | 2260 | 610 |  |
|  | 丁楼村 | SW | 3220 | 426 |  |
|  | 丁楼 | SW | 3210 | 417 |  |
|  | 火神庙村 | SW | 3460 | 438 |  |
|  | 戚码头 | SW | 3120 | 598 |  |
|  | 顺河王庄 | SW | 3400 | 576 |  |
|  | 小吕庄 | SW | 3590 | 720 |  |
|  | 张演庄 | NW | 3220 | 650 |  |
|  | 关帝村 | NW | 3920 | 364 |  |
|  | 前杨庄 | NW | 4400 | 560 |  |
|  | 后杨庄 | NW | 4520 | 610 |  |
|  | 小城村 | NW | 2670 | 370 |  |
|  | 前吕楼小学 | NW | 3400 | 500 |  |
|  | 周口村 | NW | 3020 | 360 |  |
|  | 赵楼村 | NW | 1400 | 560 |  |
|  | 后赵楼 | NW | 1530 | 330 |  |
|  | 杜庄 | NW | 2250 | 650 |  |
|  | 孟口村 | NW | 2780 | 720 |  |
|  | 张庄 | NW | 3880 | 680 |  |
|  | 刘桥中心学校 | NW | 3380 | 780 |  |
|  | 朱集 | NW | 2400 | 640 |  |
|  | 濉溪县开发区科创大厦 | NE | 1450 | 390 |  |
|  | 濉溪县开发区公安分局 | NE | 1430 | 60 |  |
|  | 龙华学校 | NE | 2630 | 750 |  |
|  | 濉溪县开发区中心学校 | NE | 2060 | 500 |  |
|  | 杨楼小学 | NE | 1980 | 820 |  |
|  | 垄庄 | NE | 2890 | 750 |  |
|  | 东信学府花园 | NE | 2430 | 850 |  |
|  | 濉溪中学 | NE | 2765 | 730 |  |
|  | 宝厦·丽景新城 | NE | 2860 | 660 |  |
|  | 宝厦·丽景新城文景苑 | NE | 2980 | 850 |  |
|  | 宝属·丽景新城丽景苑 | NE | 2800 | 760 |  |
|  | 淮北民生学校 | NE | 3115 | 620 |  |
|  | 杭准学校 | NE | 3530 | 530 |  |
|  | 邢庄 | SE | 3520 | 340 |  |
|  | 贾庄 | SE | 3940 | 510 |  |
| 地表 水环境 | 巴河 | S | 440 | 小型 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准 |
|  | 王引河 | E | 2900 | 小型 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准 |
| 声环境 | 项目区域 | —— | — | —— | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 |
| 地下水 | 项目所在区域周边6km2范围内 |  |  |  | 《地下水环境质量标准》(GB/T14848-2017)中的III类标准 |

表2.3-2  企业周边1000m范围内环境风险受体联系方式

| 名称 | 距厂界距离（m） | 联系方式 |
| --- | --- | --- |
| 安徽奥邦科技有限公司 | 690 | 0561-3860018 |
| 安徽名开机车部品有限公司 | 780 | 0561-6087007 |
| 安徽金力泵业科技有限公司 | 560 | 0561-2239012 |
| 安徽浩丰实业有限公司 | 900 | 杨总18456122222 |
| 安徽雄创铝合金新型材料有限责任公司 | 560 | 丁经理16505618555 |
| 安徽东博盛业新材料科技有限公司 | 490 | 张总15003171317 |
| 淮北市大华环保科技有限公司 | 400 | 周总13696669096 |
| 安徽富士特铝业有限公司 | 780 | 王经理13913174812 |
| 淮北市盛文钢化玻璃有限公司 | 430 | 李经理18356183888 |
| 濉溪县鸿源煤化有限公司 | 820 | 杨经理18605616563 |

## 2.4污染物排放及污染处置措施

本项目日常运营过程中污染物产生及处置方式具体如下：

| 内容 类别 |  | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 |  | 熔铝炉 | 燃气燃烧废气 | 废气通过风机经21m高排气筒外排 |
|  |  | 保温炉 | 保温炉烟气 | 废气通过21m高排气筒外排 |
|  |  | 冷轧机 | 轧机油雾 | 经油雾净化全油回收装置处理后通过排气筒排放 |
|  |  | 退火炉 | 退火炉油雾 | 经引风机通过各自的烟道直接排放 |
|  |  | 食堂 | 食堂油烟 | 经过处理效率为75%的油烟净化器处理之后达标排放 |
| 水 污 染 物 |  | 生活污水 | COD SS 氨氮 动植物油 | 经化粪池预处理后进入濉溪县第二污水处理厂进行深度处理 |
|  |  | 循环冷却系统 | 冷却水 | 循环利用，不外排 |
| 固 体 废 物 | 一般固废 | 职工生活 | 生活垃圾 | 由环卫部门统一清运 |
|  |  | 压延加工 | 铝材边角料 | 由物资公司回收利用 |
|  |  | 包装 | 废包装材料 | 由物资公司回收利用 |
|  | 危险废物 | 全油回收系统中的再生塔 | 油雾净化全油回收系统残渣油 | 委托具有危废处置资质的单位收集后合理处置 |
|  |  | 轧制工序，轧制油循环使用，过滤系统 | 含油废过滤介质 |  |
|  |  | 研发办公楼内实验室 | 实验室废化学试剂及盛装容器 |  |
|  |  | 轧辊磨床磨削工序 | 轧辊磨床磨削残渣 |  |
|  |  | 油雾回收系统 | 废矿物油 |  |
|  |  | 补充轧制油、更换机械油 | 废油桶 |  |
|  |  | 轧制油清理 | 废含油抹布 |  |

## 2.5环境风险源识别

依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），主要对以下几方面进行了环境风险基本情况调查：

①对使用的各类化学品贮存量进行统计分析；

②对工艺流程的各阶段进行研究，分析哪些设备、设施为环境风险源；

③对公司废气、废水、固体废物等污染物的收集、处置情况。

企业环境风险源可能发生的突发环境事件见表2.5-1。

表2.5-1 环境风险源可能发生的突发环境事件情况

| 事故类型 | 风险单元 | 事故情景 | 风险防控措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 危化品泄漏 | 生产车间 | 操作不当、盛装容器破裂 | 定期巡视检查、监视系统、防护服、防护口罩、急救药箱、绝缘手套 |
| 火灾爆炸 | 生产车间 | 电气线路引发火灾；安全事故引发火灾；燃气泄漏引发火灾 | 定期巡视检查、监视系统、火灾报警器、禁止明火、灭火器、消防沙、应急切断阀、事故池 |
| 危废流失 | 危废间 | 在转移过程中发生散落或者与一般生活垃圾混合转移出厂区 | 加强管理、制定台账、实行危废联单、定期巡视检查、监视系统 |
| 废气异常排放 | 生产车间 | 废气处理设施发生故障 | 定期巡视检查、监视系统 |
| 天然气泄漏 | 天然气管道 | 输送管道破损、阀门损坏 | 天然气泄漏报警器、定期巡视 |

## 2.6环境风险物质识别

本次风险物质识别范围包括企业生产所使用的原材料及辅料、中间产品、产品及三废污染物，对照风险分级方法附录A，具体储量见表2.6-1。

表2.6-1风险物质储量一览表

| 类别 | 物质名称 | 最大储存量（t） | 临界量（t） | 风险危害类型 | 是否为环境风险物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 液态 | 轧制油（矿物油） | 200 | 2500 | 泄漏 | 是 |
|  | 废矿物油 | 20 | 2500 | 泄漏 | 是 |
| 固态 | 含油硅藻土（20%） | 100 | 2500 | 泄漏 | 是 |
|  | 铝灰渣 | 70 | 200 | 泄漏 | 是 |
| 气态 | 天然气 | / | 5 | 泄漏、火灾 | 是 |

## 2.7环境风险分析结论：

（1）根据企业运营过程中涉及化学品的理化性质、毒理毒性分析和重大危险源判定结果，本企业不构成重大危险源。

（2）厂区安全事故引发火灾及伴生环境事件时，产生大量有毒有害气体，造成周边大气污染，影响周围人群生活。可能受影响分范围主要为500米范围内居民，必要时及时进行疏散周边人群。火灾事件产生的消防水、事件废水未进行收集，废水通过雨水排放口直接进入巴河，影响巴河水质。

（3）危险废物存在泄漏的可能，如发生物料泄漏突发事件后，有害成分可能通过雨水径流冲刷进入雨水管网，由雨水管网直接进入巴河，影响巴河水质。

（4）超标废气直排可能导致厂区周边大气污染，影响周围人群生活。

## 2.8企业突发环境事件风险等级确定

根据企业周边环境风险受体的类型，按照环境风险物质数量与临界量比值（Q）、生产工艺过程与环境风险控制水平（M）矩阵，确定企业环境风险等级。

表2.8-1  企业突发环境事件风险分级矩阵表

| 环境风险受体敏感程度（E） | 风险物质数量与临界量比值（Q） | 生产工艺过程与环境风险控制水平（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M1类水平 | M2类水平 | M3类水平 | M4类水平 |
| 类型1 （E1） | 1≤Q＜10（Q1） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |
|  | 10≤Q＜100（Q2） | 较大 | 重大 | 重大 | 重大 |
|  | Q≥100（Q3） | 重大 | 重大 | 重大 | 重大 |
| 类型2 （E2） | 1≤Q＜10（Q1） | 一般 | 较大 | 较大 | 重大 |
|  | 10≤Q＜100（Q2） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |
|  | Q≥100（Q3） | 较大 | 重大 | 重大 | 重大 |
| 类型3 （E3） | 1≤Q＜10（Q1） | 一般 | 一般 | 较大 | 较大 |
|  | 10≤Q＜100（Q2） | 一般 | 较大 | 较大 | 重大 |
|  | Q≥100（Q3） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |

由《风险评估报告》分析可知，以企业突发大气环境事件风险和突发水环境事件风险等级高者确定企业突发环境事件风险等级。安徽美信铝业有限公司判定为“一般[一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）]” 等级。

# 3组织机构和职责

  - 3.1组织体系

为了降低或避免特殊情况下突发环境事件所造成的损失，确保有组织、有计划、快速地应对突发环境事件，及时地组织抢险和救援，公司建立了专业、完善的应急组织机构，明确应急职责，落实各项应急工作。

在应急过程中，所有应急人员应以统一方式将事件状况、应急工作状况等报告应急指挥部。指挥部根据事件及其处理状况，下达应急指令。应急队伍接受指令后，立即按照职责、分工行动。在行动过程中，随时将事故状况反馈给指挥部；指挥部根据反馈情况再次下达指令，直到完成应急事件处理。

  - 3.2组织机构和职责

公司成立应急领导小组，由总经理任总指挥，副总经理任副总指挥，领导小组下设应急工作小组，包括应急处置组，后勤保障组，警戒疏散组、通讯联络组，主要依托公司管理部门和员工组成，应急指挥部为常设机构，在领导小组领导下负责公司环境应急日常工作，应急状态下协助公司应急。应急组织体系见图3.2-1。

图3.2-1  应急组织体系图

具体组织机构成员和职责见表3.2-1。

表3.2-1组织机构及职责

| 职务 |  | 人员 | 主要职责 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急指挥部 | 总指挥 | 瞿竞成 | 指挥全公司突发环境事件应急救援工作，负责与环保、消防等政府有关部门联系、沟通，宣布应急状态的启动和解除，全面指挥调动应急组织，调配应急资源，按应急程序组织实施应急抢险。 | 13817821705 |
|  | 副总指挥 | 肖佩 | 协助总指挥作好应急救援的具体指挥工作。向总指挥提出救援过程中生产运行方面应考虑和采取的安全措施。向总指挥提出救援过程中技术方面应考虑和采取的安全措施，主要协助做好事故报警、情况通报、灭火、警戒、治安保卫、疏散、道路管制及事故的处理工作。若总指挥不在时，由副总指挥全权负责应急救援工作。 | 19805611989 |
| 应急管理办公室 | 组长 | 李雪 | 负责事故调查和现场抢修工作；负责协助其它人员开展现场处置；负责信息联络、安保警戒、医疗救护和事后处置工作。 | 18153592630 |
|  | 组员 | 洪晓雯 |  | 15167107462 |
| 应急处置组 | 组长 | 曹帅 | 负责在外部救援到来之前对企业突发环境事件进行抢修救援工作，找出事故源头； 负责找出泄漏事故原因并修复；负责在发生火灾、时现场负责救援，负责企业火灾的消防工作，疏散人群等应急工作； 负责向外来消防力量提供燃烧介质的理化性质、消防特性、中毒防护方法、着火设备的禁忌等注意事项，并协助专业消防人员进行现场灭火等措施； 负责环境事件的污染情况委外检测的联络办理；保护事故现场及相关数据，等待事故调查人员取证。 | 18365216366 |
|  | 组员 | 朱鹏 |  | 13335610993 |
| 后勤保障组 | 组长 | 蔡辉俊 | 负责紧急行动过程中的物资供给和物资运输保障工作。 负责紧急行动后的运输保障工作。 负责计划生活物资的采购。 负责组织调用应急救援过程所需物资器材，保障物资器材供应。 | 13914285298 |
|  | 组员 | 杨彬 |  | 18156118096 |
| 通讯联络组 | 组长 | 王小飞 | 负责各应急救援小组与应急指挥部之间的通讯联络，以及联络电话的定期公告和更新； 负责告知居民被污染区域相关情况，以免造成居民恐慌，做好居民思想稳定工作； 负责同相关方、政府部门的汇报联络；接受指挥部指令对外信息发布； 做好通讯和网络线路日常维护工作，保障应急事故响应时通讯联络畅通；负责厂区突发环境事件的污染情况委外检测的联络办理。 | 18605615151 |
|  | 组员 | 周胜东 |  | 13966115654 |
| 警戒疏散组 | 组长 | 赵曼丽 | 做好准备工作，伤者送来后，根据受伤症状，及时采取相应的急救措施，同时向当地医疗单位请求救援并迅速转移伤者；担负事故过程中受伤、中毒等人员的运送、治疗、转院等工作。 | 15155534190 |
|  | 组员 | 朱良朋 |  | 18856100588 |

## 3.3应急能力评估

企业建立了应急指挥部和应急救援队伍（包括应急处置组、后勤保障组、通讯联络组、警戒疏散组）。加强突发环境事件应急队伍建设，加强应急救援队伍的业务培训和应急演练。重点培训建立一支常备不懈、熟悉环境应急知识、充分掌握各类突发环境事件处置措施的应急队伍，保证在突发环境事件发生后，能迅速参与并完成抢险、安全保卫、信息传输等现场处置工作。内部各部门建立联动协调机制，提高准备水平，提高其应对突发环境事件的素质和能力。

根据现场调查及对企业可能突发环境事件分析，企业虽然建立了应急组织机构，但不足以满足企业突发环境事件处置需求。

在企业发生重大火灾事件时，需要寻求淮北市消防支队救援；

在企业发生物料泄漏或有毒有害气体污染时，需要得到淮北市监测站或专业监测单位协助进行必要的监测工作。

在企业发生重大环境事件，需要进行人员疏散和现场保卫警戒工作时，需要得到公安部门的协助，封锁现场，防止无关人员进入事故现场和污染区。

当发生人员受伤、中毒等情况，企业需要寻求医疗机构的医疗救助。具体外部救援联系方式见表3.3-1。

表3.3-1外部救援电话

| 部门名称 | 联系方式 |
| --- | --- |
| 淮北市生态环境局 | 0561-12369/12345 |
| 安徽省淮北生态环境监测中心 | 0561-3024838 |
| 淮北市应急管理局 | 0561-3116020 |
| 淮北市应急救援指挥中心 | 0561-3118012 |
| 濉溪县人民政府 | 0561-6077291 |
| 濉溪县应急管理局 | 0561-6889662 |
| 濉溪县疾控中心 | 13909612613 |
| 濉溪县生态环境分局 | 0561-12369/12345 |
| 濉溪生态环境监测站 | 0561-6075019 |
| 濉溪县消防救援大队 | 119 |
| 濉溪县应急救援指挥中心 | 0561-6886263 |
| 濉溪县公安局 | 110/0561-6872811 |
| 淮北市人民医院 | 120/0561-3055152/0561-3055003 |
| 淮北市矿工总医院 | 120/0561-3023534/0561-3068254 |
| 濉溪县医院 | 120/0561-6887120 |
| 濉溪中医院 | 6077185/6891392 |
| 濉溪经济开发区管理委员会 | 王晓林13866899866 |

## 3.4企业突发环境事件应急预案与政府部门及周边企业应急预案的衔接

### 3.4.1与周边企业突发环境事件应急预案的衔接

3.4.1.1突发环境事件应急预案的衔接

当发生风险事故时，公司应急指挥部应立即下达应急指令，通讯联络组承担起与周边企业应急指挥部的联系工作，及时将事故发生情况向周边企业通知，周边企业及时根据通知内容进行内部应急预案的启动，做好企业职工的防护、疏散以及必要的应急救援行动；

表3.3-2周边企业联系电话

| 单位 | 联系方式 |
| --- | --- |
| 安徽奥邦科技有限公司 | 0561-3860018 |
| 安徽名开机车部品有限公司 | 0561-6087007 |
| 安徽金力泵业科技有限公司 | 0561-2239012 |
| 安徽浩丰实业有限公司 | 杨总18456122222 |
| 安徽雄创铝合金新型材料有限责任公司 | 丁经理16505618555 |
| 安徽东博盛业新材料科技有限公 | 张总15003171317 |
| 淮北市大华环保科技有限公司 | 周总13696669096 |
| 安徽富士特铝业有限公司 | 王经理13913174812 |
| 淮北市盛文钢化玻璃有限公司 | 李经理18356183888 |
| 濉溪县鸿源煤化有限公司 | 杨经理18605616563 |

3.4.1.2预案分级响应衔接

1、一般环境事件：在污染事故现场处置妥当后，通讯联络组向周边企业说明情况，周边企业结束应急响应。

2、较大及以上环境事件：应急指挥部在接到事故报警后，及时下达应急指令，通讯联络组向周边企业通知事故情况，包括事故发生地点、规模等情况，并请求支援；周边企业接到通知后进行紧急动员，适时启动企业环境污染事故应急预案，做好企业职工及周边居民的防护、疏散工作，并迅速调集救援力量，组织各个应急行动小组，按照各自的职责和现场救援具体方案开展外部救援工作，与发生事故的企业内部各应急小组共同处置突发环境事件。

当污染事故又进一步扩大、发展趋势，或因事故衍生问题造成重大社会不稳定事态，现场应急指挥部将根据事态发展，及时调整应急响应级别，发布预警信息，同时向濉溪县应急处理指挥部请求援助。

3.4.1.3应急救援保障衔接

（1）单位互助体系：公司和周边企业建立了良好的应急互助关系，在重大事故发生后，能够相互支援。

（2）公共援助力量：企业可以联系濉溪县专职消防队、医院、公安、交通、应急管理局以及各相关职能部门，请求救援力量、设备的支持。

（3）专家援助：全厂建立风险事故救援安全专家库，在紧急情况下，可以联系获取救援支持。

3.4.1.4应急培训的衔接

公司在开展应急培训计划的同时，还应积极邀请周边企业参与，应急培训结束后进行相互交流，结合周边企业突发环境事件应急预案应急培训计划，在发生突发环境事件时，及时与周边企业取得联系。

### 3.4.2与濉溪县环境应急预案衔接

3.4.2.1突发环境事件应急预案的衔接

当发生风险事故时，公司通讯联络组应及时承担起与濉溪县应急指挥机构的联系工作，及时将事故发生情况及最新进展向管委会汇报，并将上级指挥机构的命令及时向厂区应急指挥部汇报；

3.4.2.2预案分级响应衔接

1、一般环境事件：在污染事故现场处置妥当后，经应急指挥部研究确定后，向濉溪县应急指挥部报告处理结果。

2、较大及以上环境事件：应急指挥部在接到事故报警后，立即下达应急指令，通讯联络组及时向濉溪县应急处理指挥部报告，并请求支援；濉溪县应急处理指挥部进行紧急动员，适时启动环境污染事故应急预案，迅速调集救援力量，指挥专职消防队对本企业开展抢险救援工作，厂内应急小组听从濉溪县现场指挥部的领导。现场指挥部同时将有关进展情况向濉溪县应急处理指挥部汇报；污染事故基本控制稳定后，现场应急指挥部将根据专家意见，迅速调集后援力量展开事故处置工作。现场应急处理结束。

当污染事故又进一步扩大、发展趋势，或因事故衍生问题造成重大社会不稳定事态，现场应急指挥部将根据事态发展，及时调整应急响应级别，发布预警信息，同时向淮北市应急处理指挥部请求援助。

3.4.2.3应急救援保障衔接

（1）单位互助体系：公司和周边企业建立了良好的应急互助关系，在重大事故发生后，能够相互支援。

（2）公共援助力量：企业可以联系濉溪县或淮北市专职消防队、医院、公安、交通、应急管理局以及各相关职能部门，请求救援力量、设备的支持。

（3）专家援助：全厂建立风险事故救援安全专家库，在紧急情况下，可以联系获取救援支持。

3.4.2.4应急培训的衔接

公司在开展应急培训计划的同时，还应积极配合濉溪县开展的应急培训计划，在发生风险事故时，及时与濉溪县应急组织取得联系。

### 3.4.3与淮北市突发环境事件应急预案衔接

3.4.3.1突发环境事件应急预案的衔接

当发生风险事故时，公司应急指挥部办公室应及时承担起与当地区域或各职能管理部门的应急指挥机构的联系工作，及时将事故发生情况及最新进展向有关部门汇报，并将上级指挥机构的命令及时向厂区应急指挥部汇报；

3.4.3.2预案分级响应衔接

1、一般环境事件：在污染事故现场处置妥当后，经应急指挥部研究确定后，向事故应急处理指挥部报告处理结果。

2、较大及以上环境事件：应急指挥部在接到事故报警后，及时向濉溪县应急指挥部报告，并请求支援；濉溪县应急指挥部进行紧急动员，适时启动环境污染事故应急预案，迅速调集救援力量，指挥成员单位、相关职能部门，根据应急预案组成各个应急行动小组，按照各自的职责和现场救援具体方案开展抢险救援工作，厂内应急小组听从开发区现场指挥部的领导。现场指挥部同时将有关进展情况向淮北市应急处理指挥部汇报；污染事故基本控制稳定后，现场应急指挥部将根据专家意见，迅速调集后援力量展开事故处置工作。现场应急处理结束。

当污染事故又进一步扩大、发展趋势，或因事故衍生问题造成重大社会不稳定事态，现场应急指挥部将根据事态发展，及时调整应急响应级别，发布预警信息，同时向淮北市应急处理指挥部和省环境污染事故应急处理指挥部请求援助。

3.4.3.3应急救援保障衔接

（1）单位互助体系：公司和周边企业建立了良好的应急互助关系，在重大事故发生后，能够相互支援。

（2）公共援助力量：企业可以联系濉溪县或淮北市应急救援大队、医院、公安、交通、应急管理局以及各相关职能部门，请求救援力量、设备的支持。

（3）专家援助：全厂建立风险事故救援安全专家库，在紧急情况下，可以联系获取救援支持。

3.4.3.4应急培训的衔接

公司在开展应急培训计划的同时，还应积极配合淮北市开展的应急培训计划，在发生风险事故时，及时与淮北市应急组织取得联系。

## 3.5企业突发环境事件应急预案与政府部门及周边企业的联动

在企业发生突发环境事件时，可能会由于事故影响过大，导致企业内部的应急能力不足，处置不了当前事故状态，此时企业突发环境事件应急预案与周边企业应急预案、濉溪县环境应急预案以及淮北市突发环境事件应急预案进行衔接，并请求外部救援单位对企业进行支援，共同处置。

当企业发生Ⅲ级事件时，启动企业突发应急响应以及现场处置，此时企业突发环境事件应急预案与企业安全预案衔接，联动处置突发环境事件，消除影响。

当企业发生Ⅱ级事件或者Ⅲ级事件处置不当升级为Ⅱ级事件，企业突发环境事件应急预案与周边企业应急预案、濉溪县环境应急预案、濉溪经济开发区安全生产事故应急救援预案进行衔接，企业通讯联络组通知周边可能受影响的企业、濉溪县政府、濉溪经济开发区管委会以及淮北市生态环境局濉溪县分局，报告突发环境事件的规模、地点以及可能影响的范围，通知可能受影响的企业及周边居民进行疏散。企业结合濉溪县环境应急预案和濉溪经济开发区安全生产事故应急救援预案及时调整处置级别，周边企业接到通知后及时做出应急响应，同时准备好相关应急物资，给予应急物资援助。

当企业发生Ⅰ级事件或者Ⅱ级事件处置不当升级为Ⅰ级事件，企业突发环境事件应急预案与淮北市突发环境事件应急预案进行衔接，由指挥部进行应急部署，通知通讯联络组通知周边企业、濉溪县政府、濉溪经济开发区管委会以及淮北市生态环境局濉溪县分局，要求尽快组织周边企业及居民疏散，并请求外部支援，周边企业及专业救援队伍携带应急救援物资赶赴事故现场参与救援，在外部救援队伍进入现场后，指挥部将指挥权移交给专业的救援队伍，现场处置级别根据淮北市突发环境事件应急预案进行调整，指挥部及各应急小组进行配合协助进行处置。

企业突发环境事件应急预案与周边企业、濉溪县环境应急预案以及淮北市突发环境事件应急预案的联动流程见图3.5-1。

濉溪县环境应急预案

濉溪县环境应急预案

濉溪县开发区应急预案

濉溪县开发区应急预案

周边企业应急预案

周边企业应急预案

图3.5-1企业应急预案与外部单位应急预案的联动

# 4预防与预警

## 4.1环境风险预防措施

### 4.1.1风险防范措施

对已确定的危险目标，根据其可能导致事故的途径，采取针对性的预防措施，避免事故发生。各部门根据相关职责明确责任，做好防范。对防范措施的实施，应加强监管，定期巡查，确保防范措施正常、有效的运行。对环境风险，明确监控方式、方法，做到监控无遗漏。

（1）各机械设备管道、阀门的检查、检漏、检验和日常巡查的点检、保养维护工作；

（2）定期对易燃物料区进行火灾安全隐患巡逻检查；

（3）定期组织员工的培训，规范作业，严禁违章。

（4）生产区配置灭火器、消防沙等应急物资。

（5）厂区设置全方位的视频监视系统，监控室一旦发现异常，可立即采取措施。

（6）建立危险化学品管理制度，有专人负责危险化学品管理，对危险化学品储存种类、数最进行台账管理。

### 4.1.2日常预防工作

公司组织生产岗位日常安全检查、专业性生产检查。具体要求是：

生产岗位安全检查，主要由操作人员每天操作前，对自己的岗位或者将要进行的工作进行自检，确认安全可靠后才进行操作。内容包括：

1、整条生产线的运行状态是否完好，应急物资设备是否安全有效；

2、规定的安全措施是否落实；

3、所用的设备、工具是否符合规定；

4、作业场地以及物品的堆放是否符合规范；

5、个人防护用品、用具是否准备齐全，是否可靠；

6、对使用设备定期检验检修，保持环保设施和预警设备完好正常使用。各组长日常巡检、公司不定期抽检；

### 4.1.3风险防范具体措施

对存在的环境风险，各部门应根据相关职责明确责任，做好防范。对防范措施的实施，应加强监管，定期巡查，确保防范措施正常、有效的运行。对环境风险，应明确监控方式、方法，做到监控无遗漏。

本公司存在的环境风险防范及监控措施详见表4.1-1：

表4.1-1环境风险防范及监控措施一览表

| 事故类型 | 风险单元 | 事故情景 | 风险防控措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学品泄漏 | 生产车间 | 操作不当、盛装容器破裂 | 定期巡视检查、监视系统、防护服、防护口罩、急救药箱、绝缘手套 |
| 火灾爆炸 | 生产车间 | 电气线路引发火灾；安全事故引发火灾；燃气泄漏引发火灾 | 定期巡视检查、监视系统、火灾报警器、禁止明火，灭火器、消防沙、应急切断阀、事故池 |
| 危废流失 | 危废间 | 在转移过程中发生散落或者与一般生活垃圾混合转移出厂区 | 加强管理、制定台账、实行危废联单、定期巡视检查、监视系统 |
| 废气异常排放 | 生产车间 | 废气处理设施发生故障 | 定期巡视检查、监视系统 |
| 天然气泄漏 | 天然气管道 | 天然气管道破损或老化，发生泄漏 | 天然气泄漏报警装置 |

## 4.2预警行动

### 4.2.1预警信息

若收集到的有关信息证明突发环境事件即将发生、发生的可能性增大或已经发生，应急指挥部通过预警信息（如员工上报的预警信息、监测信息等），分析判断突发环境事件的危害、影响程度及发展趋势，并作出相应的预警，不断完善预警系统。

### 4.2.2预警分级

根据安徽美信铝业有限公司突发环境事件可能发生的部位、事故的严重性、紧急程度和可能波及的范围，对应危险源分级内容，将本企业突发环境事件的预警分为三级。预警级别由高到低，依次为一级预警（红色），现场人员向环保工作负责人报告情况，环保工作负责人核实情况后立即报告应急指挥部，公司应急指挥部宣布启动应急预案，通讯联络组通知相关机构协助应急救援。若可能发生的环境事件严重，应当及时向区管委、县、市政府部门报告，由区管委、县、市领导决定后发布预警等级。二级预警（橙色）：现场工作人员向环保工作负责人报告情况，环保工作负责人核实情况向应急指挥部报告，公司应急指挥部宣布启动预案，并根据事故发展态势决定是否向上级主管部门汇报；三级预警（黄色）：现场人员报告，现场工作人员向环保工作负责人报告情况，环保工作负责人立即开展现场应急救援，并通知相关应急部门、人员作好应急准备。根据事态发展情况向应急指挥部报告情况，启动应急预案开展应急救援工作。

每级预警方式主要通过固定电话和手机迅速进行，然后根据突发环境事件的发展情况以及采取措施的效果，预警会升级、降级或解除。

### 4.2.3预警条件

- 日常巡检时发现事件苗头（如设备故障）；

- 出现可能导致设备设施损坏的情况（如违规操作等）；

- 收到外来的预警信息，如可能出现特大暴雨、洪涝等灾害，及时根据情况确认是否需要发布预警，采取应急措施；

- 突发环境事件已经发生，突发环境事件有可能产生次生突发环境事件或造成更严重的环境危害。

### 4.2.4预警发布

现场作业人员发现各种事件的预兆时要立即向应急救援办公室报告，报告内

容包括以下内容：

（1）事件发生的时间、地点；

（2）预兆的现场实际情况及已采取的措施；

（3）如果预兆明显，马上可能发生事件，则应先避险后报告。

预警发布程序及要求如下：

（1）应急救援办公室值班人员接到事件预兆报警电话后，应立即向应急救

援办公室主任汇报。

（2）应急办公室主任应立即汇报值班领导。根据事件预兆的性质、严重程

度、事态发展趋势，由值班领导向总指挥汇报，并由总指挥确定进行预警｡如果

不足以启动应急预案的最低响应级别，响应停止。

（3）应急指挥部研究分析事件信息，确定预警级别后立即发出预警信息。

利用公司通讯设备，第一时间发布到全厂及环境事件可能影响区域居民或其它企

业单位。

### 4.2.5预警响应

预警行动的一般程序见图4.2-1。

图4.2-1预警流程图

### 4.2.6预警措施

应急指挥部发布预警后，根据预警级别，立即启动相应应急预案，相关应急救援小组立即投入应急救援工作准备中。

（1）指挥部立即安排应急处置组做好对事故中受伤人员进行救援，对可能造成事故的源头进行排查的准备，封闭可能受到危害的区域范围；

（2）后勤保障组立即安排应急救援物资，提供给应急处置组必要的应急物资进场进行处置；

（3）通讯联络组做好各应急小组的联络工作，告知可能受到环境事件危害的人员相关信息并做好转移、撤离或者疏散的准备；

（4）警戒疏散组做好事故发生点周边的警戒、疏散事故现场周边无关人员，严禁非应急救援人员和车辆进入危险区，负责紧急集合点的治安秩序；引导外部应急救援力量安全快速进入现场，确保应急救援工作顺利开展。

（5）各方面准备的应急力量、指定的应急队伍开始就地待命；

（6）预警事件一旦发生，立即启动相关应急预案，开展应急救援工作。

### 4.2.7预警解除

当有事实证明不可能发生环境事件或者突发环境事件已经得到解决时，应急指挥部应立即对发布过预警信号的个人、单位宣布解除警报，终止预警期，并解除已经采取的有关措施。

## 4.3报警、通讯联络方式

1、有效报警装置

厂区内重大危险源事故报警方式采用内部电话和外部电话（包括手机等无线电话）线路进行报警，由通讯联络组根据事态情况向企业员工发布事故消息，做出紧急疏散和撤离等通知。需要向社会和周边发布警报时，由通讯联络组向政府发送警报消息。事态严重紧急时，应急指挥部直接联系政府部门，由总指挥亲自向政府部门发布消息，提出要求组织撤离疏散或者请求援助，随时保持电话联系。

2、有效的内部、外部通讯联络手段

厂区内应急救援人员之间采用内部和外部电话（包括手机等无线电话）线路进行联系，应急救援小组的电话必须24小时开机保持畅通。必须在变更之日起48小时内向通讯联络组报告。

3、主要使用报警、救援电话

厂区内救援信号主要是使用手机报警联络。

企业应急指挥部总指挥联系电话：瞿竞成 13817821705，

企业通讯联络组组长电话：王小飞 18605615151。

报警和通讯内容包括：突发环境事件的发生时间、地点、信息来源、事件起因和性质、基本过程、主要污染物和数量、监测数据、人员受害情况、事情发展趋势、处置情况、拟采取的措施以及下一步工作建议等初步情况，并提供可能受到突发环境事件影响的环境敏感点的分布示意图。

# 5信息报告与通报

## 5.1事件信息接收和通报程序

现场人员发现突发环境事件时，对事件进行初步判断，立即告知部门值班领导或拨打应急办公室电话，在报告的同时，要力所能及的组织对突发事件的应急处置，争取将突发事件控制在初发阶段，避免事态扩大，由部门值班领导或应急管理办公室对事件现场进行核实或事件进行判断后，向应急指挥部汇报，经应急指挥部综合考虑，由应急指挥部总指挥下达是否启动公司应急预案的命令。

应急指挥部总指挥下达启动公司应急预案的命令，应急管理指挥办公室通过电话通知相关应急处置小组组长准备就绪。

- 5.2信息报告

5.2.1 内部报告

（1）企业设置 24 小时报警电话，接警人为厂区驻守员工。

（2）当突发环境污染事件发生时，事故现场有关人员必须立即报告本企业应急管理办公室，5分钟内报告总经理，发生事故区域要立即启动本单位现场处置预案实施自救，站长在 15分钟内将事故发生的时间、地点、原因、人员伤亡、事故现状、抢险情况及事故发展预测报告应急救援办公室。

（3）若发生一般性环境事件，由岗位人员报告企业负责人，再由负责人向相关企业领导报告。

（4）负责人和应急指挥部按预警级别和图 5.2-1 信息报告流程图逐级上报。紧急情况下，可越级报告，或拨打 110 或 119，有人员受 伤严重时拨打 120。并及时做好应急准备。

应急办公室组织各应急小组行动

图 5.2-1 信息报告流程图

5.2.1 外部报告

按照“统一指挥，分级实施”原则，公司应急指挥部接到事件报告后，应当立即启动《突发环境事件应急救援预案》，或者采取有效措施，组织抢险，防止事件扩大，减少人员伤亡和财产损失；并根据事件级别通报程序，向上级有关部门报告。紧急情况下，可以越级上报。

应急指挥部负责突发环境事件信息统一发布工作，外部由通讯联络组负责发布突发环境事件信息。突发环境事件发生后，要及时发布准确、权威的信息，正确引导社会舆论。

上报的信息包括：

①事故发生单位；

②事故发生具体时间、地点，事故类别，伤亡人数以及遇险人数和所处位置；

③事故发生的简要经过及其主要原因；

④事故性质以及事态发展趋势和可能波及的范围；

⑤已采取的救援措施及效果。

## 5.3信息通报

按照“统一指挥，分级实施”原则，突发环境事件发现人必须在第一时间内逐级报告（紧急情况下可越级上报），接到报告的负责人必须启动相应《应急救援预案》，组织处置并上报。任何部门不得迟报、谎报和漏报，在应急处置过程中要及时续报有关情况。公司应急指挥部在接到事件单位事件报告后，要立即采取相应的应急措施。

信息通报的内容应包括但不限于：

①事故发生的具体地点、时间、事故类别，人员伤亡情况以及现场状况；

②事故发生的主要原因、过程以及可能的发展趋势；

③目前需要采取的应急措施等。

总指挥根据环境事件的现场情况，当发现事件可能影响公司周边居民的安全时，由应急办公室主任与周边敏感目标紧急联系，通报当前污染事件的状况，通群众做好警戒疏散准备，听候应急指挥的指令，并强调在撤离过程中注意事项，积极组织群众开展自救和互救。本公司在发生突发环境应急事件后，公司应急办公室应第一时间联系濉溪县政府、周边学校和居民，确保敏感目标在第一时间内转移，做好警戒疏散，并积极解决后续应急救援工作。

## 5.4事件报告时限及报告内容

突发环境事件的报告分为初级、续报和处理结果报告三类。初报在发现事件后1小时内上报；续报在查清有关基本情况后随时上报；处理结果报告在事件处理完毕后立即上报。

初报：可用电话直接报告，主要内容包括：环境事件的类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、人员受害情况、事件潜在的危害程度、转化方式趋向等初步情况。

续报：可通过网络或书面报告，视突发环境事件进展情况可一次或多次报告，在初报的基础上报告有关确切数据，事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。

处理结果报告：处理结果报告采用书面报告，处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，责任追究等详细情况。处理结果报告当在突发环境事件处理完毕后立即报送。

根据《国家突发环境事件应急预案》，突发环境事件发生后，公司突发环境事件应急总指挥应按照Ⅰ级15分钟内、Ⅱ级30分钟内、其它于1小时内，上报濉溪经济开发区管委会、濉溪县生态环境分局、濉溪县人民政府、淮北市生态环境局等事故情况。

# 6应急响应与处置

根据突发环境事件事态的发展需要启动应急预案时，安徽美信铝业有限公司应急指挥部确定应急响应级别，并通知各应急小组展开应急救援工作。

## 6.1应急响应流程

企业应急响应流程图见图6.1-1。

图6.1-1应急响应流程图

## 6.2应急响应分级

按照事故可控性、严重程度和影响范围及应急响应所需资源，将事故应急响应分为I级响应状态（社会突发环境事件），II级响应状态（企业突发环境事件），III级响应状态（车间突发环境事件）；红色预警启动I级响应，橙色预警启动II级响应，黄色预警启动III级响应。

具体的应急响应分级条件以及响应行动见表6.2-1。

表6.2-1 应急响应条件与应急行动

| 响应级别 | 应急响应条件 |  | 应急响应行动 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 社会突发环境事件（Ⅰ级） | 厂区发生大面积火灾，超出企业内部应急能力，产生的大量消防废水在厂区漫流，经厂区漫流或雨水管网流出厂外；轧制油储罐破损、容器陈旧、损坏等情况导致化学品泄漏/散落，未能及时处理，进入雨水管网，流出厂外；天然气大量泄漏且引发火灾。 |  | ①事故发现人在保证人身安全条件下进行先期处置，并逐级上报至应急指挥部，应急指挥部根据事件情况确定I级响应等级，宣布启动突发环境事件应急预案，各应急工作组快速进入应急状态，调动一切资源，动员一切力量，按照各小组的职责全力做好应急处置工作； ②应急指挥部向濉溪县生态环境分局汇报突发环境事件发生情况，请求启动上位应急预案，请求外部机构救援； ③通讯联络组向可能受影响的周边企业和居民通报事故信息，告知企业员工和周边居民做好警戒疏散； ④I级响应行动由应急指挥部总指挥执行，总指挥不在时依序由副总指挥、应急管理办公室负责人执行。总指挥到位后，向总指挥移交指挥权，视现场情况总指挥可指令授权其他人行使总指挥职权； ⑤遇政府成立现场应急指挥部时，现场指挥权移交政府指挥部负责人，并协助完成应急处置工作。 |  |
| 企业突发环境事件（Ⅱ级） |  | 厂区发生火灾蔓延，消防废水全部被事故池收集，未流淌出厂；轧制油储罐破损、容器陈旧、损坏等情况导致化学品泄漏/散落，泄漏进入雨水管网，全部导入事故池；废矿物油、含油硅藻土、铝灰渣等危废混入一般废物发生遗失且未及时发现，已转运出厂，无法及时进行回收；天然气大量泄漏，未发生火灾；废气处理装置故障导致废气异常排放，在3小时内不能解决，从而引起周边大气污染。 | ①事故发现人在保证人身安全条件下进行先期处置，并逐级上报至应急指挥部，应急指挥部根据事件情况应急指挥部确定II级响应等级后，宣布启动突发环境事件事件应急预案，并向管委会报告突发环境事件发生情况。应急工作组快速进入应急状态，调动一切资源，动员一切力量，按照各小组的职责全力做好应急处置工作； ②通讯联络组通知企业职工突发环境事件发生情况，准备疏散，并根据现场应急处置情况通报周边企业和居民是否需要安排撤离； ③应急指挥部根据现场应急处置情况决定是否请求外部救援。 |  |
| 车间突发环境事件（Ⅲ级） |  | - 发生小面积火灾，通过生产区灭火器可立即扑灭，灭火后剩余的残渣妥善处理；轧制油储罐破损、容器陈旧、损坏等情况导致化学品泄漏/散落，少量泄漏，未流出储罐区、车间；废矿物油、含油硅藻土、铝灰渣等危废在危废库内或在车间及危废库转运过程中发生流失应及时全部回收，无遗失；天然气少量泄漏，未发生火灾；废气处理装置故障导致废气异常排放，在3小时内解决恢复正常。 | ①事件发现第一人进行先期处置工作，防止事故扩大，并逐级上报至应急指挥部； ②应急指挥部确定III级响应等级后，宣布启动突发环境事件事件应急预案，各应急工作组快速进入应急状态； ③应急结束后，消除事故影响，由指挥部组织总结会议，吸取事故教训。 |  |

## 6.3应急响应程序及机制

“三级”应急响应程序均执行如下应急准备与响应控制程序：

发现→逐级上报→应急管理办公室→应急指挥部→启动预案。

事故现场发现人员，及时逐级上报，企业应急指挥部和政府部门负责指挥协调应急救援工作，并启动响应预案。应急响应程序见表6.3-1所示。

表6.3-1安徽美信铝业有限公司应急响应机制

| I级响应 |  |
| --- | --- |
| 响应机制 | 应急指挥部 淮北市生态环境局 应急工作组 应急处置 应急监测 指挥 请求 外部救援 指挥 执行 协助 配合、执行 通报周边企业和居民突发事件信息，组织警戒疏散 通报 发现突发环境事件 逐级上报 上报 先期处置 确保人 身安全 判断请求 严重 启动上级预案 进行 事故严重程度 濉溪县生态环境分局、濉溪县政府 濉溪县开发区管委会 上报 |
| 响应时间 | ①应急指挥部在5分钟内初步查看现场确认情况； ②应急工作组在8分钟之内集中待命。 |

| II级响应 |  |
| --- | --- |
| 响应程序 | 应急指挥部 根据事件发展情况 应急工作组 应急处置 应急监测 指挥 请求 外部救援 指挥 执行 协助 配合、执行 通报周边企业和居民突发事件信息，做好警戒疏散准备 通报 发现突发环境事件 逐级上报 上报 先期处置 濉溪县生态环境分局、濉溪县政府 濉溪县开发区管委会 上报 确保人身安全 |
| 响应时间 | ①应急指挥部在8分钟内初步查看现场确认情况； ②应急工作组在10分钟之内集中待命。 |

| III级响应 |  |
| --- | --- |
| 响应程序 | 应急指挥部 （副总指挥） 应急工作组 应急处置 指挥 执行 周边企业和居民突发环境事件信息 通报 发现突发环境事件 逐级上报 先期处置 |
| 响应时间 | ①发现人先期处置，应急指挥部副指挥10分钟内查看现场确认情况； ②应急工作组在15分钟之内集中待命。 |

当事故发生时，应急指挥根据事故的严重程度判断响应级别，按照相应级别采取应急处置措施，当在事故处置过程中，应急指挥部发现事故危害程度增大，已采取的应急处置措施已经控制事故时，企业必须及时扩大应急响应级别，采取更高级别的应急响应措施。

发生下列事故，启动上一级的事故应急救援预案：

①突发事故，企业自身力量一时无法控制的；

②事故应急处置过程中，现场情况恶化，事态无法得到有效控制的；

③事故应急处置过程中，公司应急处置力量、资源不足的。

## 6.4应急处置方案及基本程序、方法

### 6.4.1应急处置方案

一旦发生突发环境事件，要按照“迅速、准确、有效”处理的原则，坚决防止事故危害的进一步蔓延和扩大。

- 报警

- 当发生突发环境事件时，事发现场第一发现人应立即采取措施（如发现火情应立即灭火），并汇报上级负责人；

- 当负责人接到电话后，立即通知相关救援队伍进行必要的救援行动，并及时通知公司应急指挥部采取相应救援措施。事件影响到厂外或企业无法处理时，应急指挥部迅速联络外部119、120急救报警等专业救援队伍，请求救援。

- 启动应急救援预案

- 接警后，由应急指挥部总指挥根据事态严重情况及发展态势下达是否启动应急预案命令；

- 各应急救援队伍在接到应急预案启动命令后，分别按各自职责分工，实施应急抢险救援；

- 当事故得到控制，应尽快实现生产自救，组织抢修队伍，确定抢修方案，尽快实施，恢复生产。

### 6.4.2应急基本程序、方法

- 规定危害核心区、危害边缘区

以危险源为中心，将半径500米内的区域划为危害核心区，将距危险源周围2公里内的区域划分为危害边缘区，或按危险化学品特性另行规定。

- 对危险源应采取的措施

抢险人员应根据事先拟定的方案，在做好个体防护的基础上，以最快的速度及时堵漏排险，减少泄漏，消除危险源。

- 危害核心区内应采取的措施

- 人员紧急疏散：在指挥部统一指挥下，迅速对与事故应急救援无关人员进行紧急疏散，减少泄漏，消除危险源。

- 现场医疗救护：及时有效的现场医疗救护是减少伤亡的重要一环。一旦发现伤员，首先要做好自救互救，发生化学灼伤，要立即在现场用清水进行足够时间的冲洗。对发生中毒的病人，应在注射特效解毒剂或进行必要的医学处理后才能根据中毒和受伤程度转送各类医院。

- 社会支援：对特大、重大突发环境事件，企业抢险救援力量不足或有可能危及社会安全时，指挥部必须立即向上级负责人通报，必要时请求社会力量救援。社会救助队伍进入危害核心区时，指挥部负责人专人联络、引导并告知安全注意事项。

- 现场清理、净化，最大限度地消除危害。

- 危害边缘区应采取的措施

及时报请淮北市监测站，对危害边缘区实行实时环境和气象监测，掌握危害核心区的动态趋势。充分做好预防的各项准备工作，完善后备救援预案，加强防范准备，防止危害发生。

- 解除危险警戒

危害核心区内所有设施按规定处理后，经过连续24小时以上的监测，达到环保标准，并经审核合格后，由淮北市生态环境局下令解除危险警戒。

- 处理记录

公司办公室完整详细地记录事故应急处理过程。

## 6.5应急准备

应急指挥不根据突发环境事件的级别，启动相应的应急预案，通知有关部门及其应急救援队伍。各应急机构接到事件信息通报后，应立即派出有关人员和队伍赶赴事发现场，在现场应急指挥部统一指挥下，按照预案和处置规程，相互协同，密切配合，共同实施环境应急处置行动。

现场应急救援指挥部成立前，各应急救援专业队伍必须在事发单位的协调指挥下坚决、迅速地实施先期处置，果断控制或切断污染源，全力控制事件态势，严防二次污染和次生、衍生事件发生。

应急指挥部指挥协调的主要内容包括：

- 提出现场应急行动原则要求；

- 安排有关专家和人员参与现场应急救援指挥部的应急指挥工作；

- 协调各级、各专业应急力量实施应急支援行动；

- 协调建立现场警戒区，确定重点防护区域；

- 及时向政府报告应急行动的进展情况。

## 6.6应急救援

启动应急救援预案后，由总指挥根据响应级别通知各相关人员到位。

指挥部负责指挥全过程应急救援行动，并协调专业队伍间的相互配合，以及对外界的联络。

- 进入事故现场人员必须做好个人防护，严格按有关规定安全着装，携带必要的工具、消防器材、正压式呼吸器等，确保自身安全和应急救援行动的顺序进行。

- 事故现场的装置人员应在专业人员来临前，禁止无关人员进入事故危险区，并按本装置应急预案做好工艺处理，尽力防止事故扩大，然后可在指挥部的指导下安全撤离事故现场。

- 指挥部有关专业人员应划分出事故现场危险区、边缘区，并根据现场实际情况随时调整，指挥部负责及时通知。

- 在事故边缘区外围设置警戒线、警报器并负责保安；清除外围障碍，建立应急救援“绿色通道”；协助伤病员到医疗点。

- 应急处置组应着安全防护装备进入事故区，火灾部位进行灭火，或对危险部位进行预处理（降温、隔离等）；负责救助事故区域被围困人员脱离现场。

（6）若事故现场设备、管线、容器需工程抢修抢险，由技术检修负责；后勤保障组需协助医院建立现场临时医疗点。

（7）事故发生后在一定时间内难以控制，甚至还有加剧、扩大的可能，应急救援指挥领导小组应根据情况组织人员紧急疏散或转移。

（8）疏散工具（车辆）运载人员，或人员就近徒步疏散到指定安全集结点，疏散人员和厂内志愿人员以及地方公安人员维护疏散时队伍的秩序、道路交通的通畅，组织疏散人群有序地疏散到安全地点。

### 6.6.1突发环境事件的疏散隔离

后勤保障组协助指挥部负责事故发生时疏散与应急抢险无关人员并将其统一撤离到安全距离以外，同时设置隔离警戒线。

如果发生特大火灾事件时，厂区受到严重污染，需要疏散人员时，应急指挥部迅速确定撤离路线，撤离路线一般是沿着上风向或侧风向撤离到涉及范围之外（150米以外）。安全距离内，疏散隔离，应尽快设立警戒标志或警戒线，禁止无关人员擅自进入危险区。

### 6.6.2受伤人员救治方案

- 6.6.2.1患者现场救治方案

（1）高温物理救治方案

立即脱去燃烧起火的衣物，或者找水源灭火及冲洗患部（如冲洗装置、生活用水龙头等）；在一时难以找到冲洗水源且不能及时脱衣服，可以就地打滚灭火。迅速就医。

（2）人员物理摔伤等伤害

企业人员在维修时，突发意外人身伤害；或高空坠物砸伤事件发生时，迅速进行现场急救，并立即送医院就诊。

（3）中毒人员救治方案

出现中毒人员迅速移至空气新鲜处，施以必要的急救，并转至医院救治；构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水；合理通风，加速扩散。

- 6.6.2.2现场救护基本程序

现场应急开始后，应急处置组兼顾人员的救护，组织力量将患者转移至救护现场急救，并按正确的现场急救方法进行抢救，现场处理不了的迅速送医院就诊。

进行现场急救的人员应遵守下列规定：

（1）参加抢救人员必须听从指挥，抢救时必须分组有序进行，不能慌乱；

（2）迅速将患者从上风向转移到空气新鲜的安全地方。转移过程应注意：

①移动病人时应用双手托移，动作要轻，不可强拖硬拉；

②应用担架抬送伤员；

③转移过程中应保持呼吸道通畅，去除领带、解开领扣和裤带、下颌抬高、头偏向一侧、清除口腔内的污物；

（3）救护人员在工作时，应注意检查个人防护器材的使用情况，如发现异常或感到身体不适时要迅速离开危险区；

（4）救护人员在医生到场后，应将患者病情、急救情况向医生交接清楚，方可离开现场。

- 6.6.2.3伤员转运及转运中的救治方案

（1）经现场处理后，伤员应迅速送至医院救治；

（2）提供受伤人员的信息：受伤人员应有单位人员护送，给医生提供个人一般信息（年龄、职业、婚姻状况、原病史等资料）。

## 6.7事故现场应急监测

环境污染事故发生，采取应急措施的同时，应委托有资质单位对事故现场进行监测，掌握有毒有害气体扩散区域，附近水系分布及流向；采取一切措施降低污染物浓度直至达到国家排放标准。

发生III级、II级和I级应急响应时，公司应立即联系具有环境应急监测能力的单位进行监测。

### 6.7.1 应急监测的原则

（1）根据不同形式的环境事故，做好分工，按照表6.7-1至表6.7-4所确定好的监测对象、监测点位、监测时段、监测指标、监测方法、监测频次、监测设备、质控要求做好应急监测。

（2）现场采样与监测，对污染物进行定性、定量以及确定污染范围。

（3）应急监测终止后应当根据事故变化情况向领导汇报，并分析事故发生的原因、提出预防措施、进行追踪监测。

### 6.7.2 主要污染物现场以及实验室应急监测方法

（1）现场监测应当优先使用便携式现场监测仪器等进行测定。

（2）对于现场无法进行监测的，根据环保部门突发环境应急预案的程序，委托当地具有环境应急监测能力的单位进行，必要时应与县、市环境监测站联系进行监测。尽快送至指定实验室进行分析。

主要污染物现场以及实验室应急监测方法见表6.7-1。

表6.7-1 主要污染物应急监测方法

| 类型 | 监测项目 | 监测对象 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 烟尘、SO2、NOX、VOCs、NH3等 | 厂界监控点及周边区域内的保护目标。不少于1次/2h，初始加密监测，视污染物浓度递减。 | 《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2010） |
| 水体 | pH、COD、SS、NH3-N、石油类等。根据事故类型和排放物质确定 | 根据事故类型和事故废水走向，确定监测范围。主要监测点位为：事故池进出口、厂区雨水总排口以及王引河、巴河等。不少于1次/2h，初始加密监测，视污染物浓度递减。 |  |

### 6.7.3 监测布点

首先应当根据污染源以及污染物的类型，直接测定火灾现场周边大气环境现状以及泄漏物所排水体水环境现状。其次由于环境污染事故发生时，污染物的分布不均匀、时空变化大，需要根据事故类型，严重程度和影响范围确定采样点。

### 6.7.4 监测频次

应急监测的频次根据事故发生的时间而有所变化，根据污染物的状况，在事发初期应当增加频次，不少于2h采样1次；待摸清污染规律后可适当减少，不少于6h采样1次；应急终止后可24h进行取样1次。至影响完全消除后方可停止取样。详见表6.7-2至表6.7-3。

表6.7-2 地表水质监测频次表

| 监测点位 | 监测频次 | 追踪监测 |
| --- | --- | --- |
| 事故点直接纳污水体（王引河、巴河） | 初始加密监测，视污染物浓度递减 | 两次监测浓度均低于同等级地表水标准值或已接近可忽略水平为止 |
| 事故点排放口的水体（王引河、巴河） | 1次/应急期间 | 以平行双样数据为准 |

表6.7-3 大气污染物监测频次表

| 监测点位 | 监测频次 | 追踪监测 |
| --- | --- | --- |
| 事故发生点下风侧 | 初始加密监测，视污染物浓度递减 | 两次监测浓度均低于该区域大气环境质量标准值或已接近可忽略水平为止 |
| 事故发生点上风向（对照） | 1次/应急期间 | 以平行双样数据为准 |

表6.7-4 污染物监测设备及方法表

| 类别 | 监测项目 | 监测设备 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水体 | COD、BOD5、SS、氨氮、石油类 | 水质应急监测车、红外分光油分析仪、水质现场测定仪 | 《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2010） |
| 环境空气 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、非甲烷总烃、氨气 | 便携式环境空气气体监测仪 |  |
| 注：公司不具备监测机构，且不具备监测能力，公司发生突发环境污染事件时，现场应急监测将委托第三方监测机构进行监测。 |  |  |  |

### 6.7.5 应急监测人员安全防护措施

在实施应急监测方案之前，应该给监测人员配备必要的防护器材，如防护服、正压式呼吸器、护目镜以及应急灯等。

# 7应急终止与后期处置

## 7.1应急终止

### 7.1.1应急终止的条件

当对突发环境事件进行一系列处理后，符合下列条件之一的，即满足应急终止条件：

（1）事件现场得到控制，事件条件已经消除；

（2）污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内；

（3）事件所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能；

（4）事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

（5）采取了必要的防护措施以保护公众免受次生危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

### 7.1.2应急终止的程序

（1）应急指挥部根据应急事故的处理情况，当符合上述规定中任何一种情况，即可确认终止应急；

（2）应急指挥部向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令；涉及周边居民点及人员疏散的，由指挥部向政府有关部门报告，由政府有关部门宣布解除危险。

（3）应急状态终止后，相关类别环境事件专业应急小组应根据政府有关指示和实际情况，继续进行环境监测和评价工作，直至其他补救措施无需继续进行为止。

### 7.1.3应急终止后的行动

（1）通知企业相关部门、企业周边居民、社会关注区及人员事件危险已解除；

（2）对现场中暴露的工作人员、应急行动人员和受污染设备进行清洁净化；

（3）对于此次发生的环境事故，对起因，过程和结果向有关部门做详细报告；

（4）全力配合事件调查小组，提供事故详细情况，相关情况的说明及各监测数据等；继续跟踪监测事故造成的环境影响，持续积极采取相应环境处理措施，尽量减少事故对环境造成的影响。

（5）弄清事故发生的原因，调查事故造成的损失并明确各人承担的责任；

（6）对整个突发环境事件应急过程评价；

（7）针对此次突发环境事件，总结经验教训，对突发环境事件应急预案进行修订；

（9）由各负责人维护、保养应急仪器设备。

（10）对事故现场进行保护，具体采取以下措施：

①在抢救时应注意保护现场，因抢救伤员和防止事故扩大需要移动现场物件时，必须做好标志、拍照或绘制现场图。

②当事故得到控制，疏散人员迅速封闭现场各个道路口，发生爆炸类事故时，沿爆炸的残局半径封锁，其他类事故沿事故发生现场和污染区域封锁。公司应急救援指挥部迅速成立事故调查小组，对现场进行摄像、拍照等取证分析，开展事故调查。禁止其他无关人员进入。

②在事故调查组未进入事故现场前，疏散人员不得擅自移动和取走现场物件。如需移动现场部分物件时，必须做出标志，绘制事故现场图，清理事故现场，要经过调查组同意后方可进行。

- 7.2善后处置

应急行动结束后，企业要做好突发环境事件的善后工作，主要包括：人员安置及损失赔偿、生态环境恢复、经验教训总结及应急方案改进等内容。

### 7.2.1人员安置及损失赔偿

做好受灾人员的安置工作，对企业员工做好精神安抚工作，对受伤严重人员继续治疗，并及时对环境应急工作人员办理意外伤害保险赔偿事宜。以保证企业人心稳定，快速投入正常生产。

### 7.2.2事故调查报告和经验教训总结及改进建议

事故得到控制后，由应急指挥部对事故进行总结和责任认定,总结工作包括：

①调查污染事故的发生原因和性质，评估出污染事故的危害范围和危险程度，查明人员伤亡情况，影响和损失评估、遗留待解决的问题等。

②应急过程的总结及改进建议，如应急预案是否科学合理，应急组织机构是否合理，应急队伍能力是否需要改进，响应程序是否与应急任务相匹配，采用的监测仪器、通讯设备和车辆等是否能够满足应急响应工作的需要，采取的防护措施和方法是否得当，防护设备是否满足要求等。

③防止以后不发生类似事件，对现有管理、操作等方面进行改进的措施。

根据调查所获得数据，以及事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况，填写突发环境事件报告单，以书面形式报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容，最终形成应急救援总结报告及时上报上级有关部门备案。

④应急预案改进

通过对整个应急过程的总结，对应急预案不足之处进行修改，提高预案科学性和可操作性。

### 7.2.3环境污染治理

企业及时组织专家对本次应急事故中造成的环境污染进行专项评估，并提出补偿和对遭受污染的环境进行恢复的建议。

本企业可能造成的环境问题主要是大气、地表水、地下水和土壤等的污染，并对受污染范围内大气、地表水、地下水和土壤质量进行连续监测，直至达到正常指标。当发生二级重大环境事件引起厂区内环境污染时，应组织专家进行科学评估，并对受污染的环境提出相应的恢复建议。企业根据专家建议，对受污染环境进行恢复。

# 8应急保障

专业应急救援队伍在应急指挥部的领导下，负责本预案启动后的应急保障具体工作，并接受应急救援指挥中心的协调。有关部门按照职责分工和本预案做好突发事件的应对工作，切实做好人力、物力、财力、交通运输、医疗卫生及通信保障等工作，保证应急救援工作的需要。

## 8.1人力资源保障

现场应急救援队伍主要为：应急处置组、后勤保障组、通讯联络组、警戒疏散组。其中应急处置组主要承担控制污染源、抢险抢修等相关工作，后勤保障组主要负责应急物资的分发与佩戴等。企业应急组织机构见表8.1-1。

表8.1-1应急组织机构一览表

| 职务 |  | 人员 | 主要职责 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急指挥部 | 总指挥 | 瞿竞成 | 指挥全公司突发环境事件应急救援工作，负责与环保、消防等政府有关部门联系、沟通，宣布应急状态的启动和解除，全面指挥调动应急组织，调配应急资源，按应急程序组织实施应急抢险。 | 13817821705 |
|  | 副总指挥 | 肖佩 | 协助总指挥作好应急救援的具体指挥工作。向总指挥提出救援过程中生产运行方面应考虑和采取的安全措施。向总指挥提出救援过程中技术方面应考虑和采取的安全措施，主要协助做好事故报警、情况通报、灭火、警戒、治安保卫、疏散、道路管制及事故的处理工作。若总指挥不在时，由副总指挥全权负责应急救援工作。 | 19805611989 |
| 应急管理办公室 | 组长 | 李雪 | 负责事故调查和现场抢修工作；负责协助其它人员开展现场处置；负责信息联络、安保警戒、医疗救护和事后处置工作。 | 18153592630 |
|  | 组员 | 洪晓雯 |  | 15167107462 |
| 应急处置组 | 组长 | 曹帅 | 负责在外部救援到来之前对企业突发环境事件进行抢修救援工作，找出事故源头； 负责找出泄漏事故原因并修复；负责在发生火灾、时现场负责救援，负责企业火灾的消防工作，疏散人群等应急工作； 负责向外来消防力量提供燃烧介质的理化性质、消防特性、中毒防护方法、着火设备的禁忌等注意事项，并协助专业消防人员进行现场灭火等措施； 负责环境事件的污染情况委外检测的联络办理；保护事故现场及相关数据，等待事故调查人员取证。 | 18365216366 |
|  | 组员 | 朱鹏 |  | 13335610993 |
| 后勤保障组 | 组长 | 蔡辉俊 | 负责紧急行动过程中的物资供给和物资运输保障工作。 负责紧急行动后的运输保障工作。 负责计划生活物资的采购。 负责组织调用应急救援过程所需物资器材，保障物资器材供应。 | 13914285298 |
|  | 组员 | 杨彬 |  | 18156118096 |
| 通讯联络组 | 组长 | 王小飞 | 负责各应急救援小组与应急指挥部之间的通讯联络，以及联络电话的定期公告和更新； 负责告知居民被污染区域相关情况，以免造成居民恐慌，做好居民思想稳定工作； 负责同相关方、政府部门的汇报联络；接受指挥部指令对外信息发布； 做好通讯和网络线路日常维护工作，保障应急事故响应时通讯联络畅通；负责厂区突发环境事件的污染情况委外检测的联络办理。 | 18605615151 |
|  | 组员 | 周胜东 |  | 13966115654 |
| 警戒疏散组 | 组长 | 赵曼丽 | 做好准备工作，伤者送来后，根据受伤症状，及时采取相应的急救措施，同时向当地医疗单位请求救援并迅速转移伤者；担负事故过程中受伤、中毒等人员的运送、治疗、转院等工作。 | 15155534190 |
|  | 组员 | 朱良朋 |  | 18856100588 |

## 8.2资金保障

安徽美信铝业有限公司为做好事故预防预警及应急救援工作，应储备应急专项资金，每年按比例从收益中提取应急专项资金，用于企业应急物资的配备与完善以及一些安全生产和环境保护的宣传材料，确保应急预案启动之后，企业配备的应急物资能够满足现场应急救援所需。应急专项资金专款专用，不得挪用。

## 8.3应急物资装备保障

企业根据事故应急抢险救援需要，落实配备消防、堵漏、通讯、交通、工具、防护、急救等各类所需应急抢险装备器材。应急办公室负责对应急物资进行管理，定期对消耗的应急物资进行补充。企业现有应急物资见表8.3-1。

表8.3-1企业应急物资一览表

| 序号 | 应急物资名称 | 存放地点 | 数量 | 管理责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘靴 | 配电室 | 2双 | 郑万祥 |
| 2 | 担架 | 仓库 | 1付 | 朱鹏 |
| 3 | 急救药箱 | 仓库 | 1件 | 李雪 |
| 4 | 干粉灭火器 | 厂区现场 | 40只 | 曹帅 |
| 5 | 消防栓 | 厂区现场 | 20个 | 曹帅 |
| 6 | 消防沙 | 厂区现场 | 5m3 | 曹帅 |
| 7 | 铁锹 | 仓库 | 10把 | 曹帅 |
| 8 | 安全绳 | 仓库 | 4条 | 曹帅 |
| 9 | 手电筒 | 仓库 | 10把 | 曹帅 |
| 10 | 大剪刀 | 仓库 | 4把 | 曹帅 |
| 11 | 潜水泵 | 仓库 | 1台 | 朱鹏 |
| 12 | 绝缘手套 | 配电室 | 6双 | 郑万祥 |
| 13 | 编织袋 | 仓库 | 100只 | 张伟 |
| 14 | 雨衣 | 仓库 | 20套 | 朱鹏 |
| 15 | 正压式呼吸器 | 车间 | 2套 | 曹帅 |
| 16 | 防护服 | 车间 | 3套 | 李雪 |
| 17 | 扩音器 | 车间 | 1套 | 李雪 |
| 18 | 事故池 | 厂区 | 300m3 | / |
| 建议补充应急物资信息 |  |  |  |  |
| 1 | 防化学品护目镜 |  | 5副 |  |
| 2 | 正压式呼吸器 |  | 3套 |  |
| 3 | 防护服 |  | 5套 |  |
| 4 | 便携式有毒气体检测器 |  | 3套 |  |

## 8.4通讯与信息保障

（1）通讯联络组要保障通讯畅通，建立各部门负责人和主要应急人员通讯录，定期确认各联络电话，遇人员或通讯方式变更及时更新；

（2）各岗位、人员负责维护配备使用的电话、无线对讲机，确保完好；

（3）各应急小组主要负责人手机必须保持24小时开机，号码如有变更，应及时告知通讯联络组进行更新。

（4）公司设置生产调度24小时值班室。

当发生各类事故时，事故现场发现人员应立即将事故情况报告部门负责人和生产调度，部门负责人和生产调度在接到事故信息报告后，应记录报告时间、对方姓名、以及事故发生的伤亡情况等内容，部门负责人立即组织开展现场救援工作，任应急处置组组长，生产调度将事故发生情况根据事故的情况向应急领导组进行汇报（附分级汇报明细表），请示启动相应等级应急救援预案，并通知其他应急指挥系统人员参与救援。

## 8.5医疗急救保障

企业常备应急急救药箱，应急处置组在应急处置过程中兼做紧急医疗救护工作，通讯联络组负责与医院等应急医疗救援机构建立应急救援联系，落实急救药箱药品，应急救援器材的配备与更新；落实组织现场应急人员与医疗急救人员定期的医疗急救知识与技术的培训，掌握现场急救的一些常识。

## 8.6交通运输保障

突发环境事件发生后，交通安全管理部门应当及时对事故现场实行道路交通管制，组织开设应急救援“绿色通道”。道路设施受损时，建设部门应当迅速进行抢修，尽快回复通畅状态。

## 8.7治安保障

突发环境事件发生后，在公司应急指挥部的指挥下各小组组应当迅速对事故现场实行安全警戒和治安管制，加强对重点场所、重点人群的保护。

## 8.8技术保障

企业组织有关专家针对不同类型的环境事件开展预测、预防、预警和应急处置方法的研究。确保在启动预警直至事件处置完毕的全过程中，相关环境专家能迅速到位，为指挥决策提供服务。

# 9预案管理

## 9.1预案宣教培训

### 9.1.1应急预案宣教

安徽美信铝业有限公司对突发环境事件应急进行必要的宣传教育，对于可能受到影响的区域，通过应急预案专题培训、宣传资料、事故讲座等手段进行宣传教育，提高人们的防范意识和应对突发事件事件的能力。

### 9.1.2应急预案培训内容

定期对企业应急救援队伍开展基本的应急培训是十分必要和重要的。它有益于提高参与应急行动的所有相关人员最低程度的应急能力。有益于应急人员了解和掌握如何识别危险、如何采取必要的应急措施、如何启动紧急情况警报系统、如何安全疏散人群等基本操作。因此，培训中要强调危险物事故的不同应急水平和注意事项等方面的内容。

本企业培训的主要内容是如何识别危险；如何启动紧急警报系统；危险物质泄漏控制措施；初期火灾灭火方法；各种应急使用方法及事故预防、避险、避灾、自救、互救的常识；如何安全疏散人群等。

### 9.1.3应急预案培训方式

培训方式根据我公司实际特点，采取多种形式进行，如定期开设培训班、上课、事故讲座、发放宣传资料以及黑板报、公告栏等，使教育培训形象生动。

### 9.1.4应急培训计划

本企业应急培训计划见表9.1-1。

表9.1-1企业预案培训计划一览表

| 序号 | 培训内容 | 培训目的 | 培训对象 | 培训方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 熟悉掌握本工艺、生产过程可能存在的危险性。 | 使所有参加救援人员具备自我防护、自救、互救的基本知识和技能 | 应急救援人员、生产现场工作人员 | 课堂培训 |
| 2 | 熟悉掌握灭火器材和防护用品的使用要求及方法。 | 使所有救援人员具备自我防护、自救、互救的基本知识和技能 | 公司所有员工 | 课堂培训与模拟演练结合 |
| 3 | 熟悉掌握在事故发生时所采取的应急处理办法。 | 救援人员应具备及时处理突发事故的应急能力 | 应急救援人员 | 课堂培训与模拟演练结合 |
| 4 | 熟悉掌握事故发生后的报警机制，熟悉掌握各项事故应急救援预案。 | 操作人员具备及时处理突发事故的应急能力，并能及时有效的报警 | 公司所有人员 | 课堂培训与模拟演练结合 |

### 9.1.5应急预案培训要求

针对性：针对可能发生的突发环境事件及承担的应急职责，不同人员不同的内容；

周期性：培训的时间相对短，但有一定的周期，一般至少一年进行一次；

定期性：定期进行技能培训；

真实性：尽量贴近实际应急活动。

## 9.2预案演练

针对可能发生的突发环境事件，公司每年至少组织一次模拟应急救援演练。验证应急救援预案的整体和关键性局部是否可能有效的付诸实施；验证预案在应对可能出现的各种意外情况方面所具备的适应性；找出预案需要进一步完善和修订的地方。

成立演练领导小组，确定演练的性质与方法，选定演练的地点与时间，规定演练的时间尺度和人员参与的程度；

确定演练实施计划、情景设置与处置方案；检查和指导演练准备与实施并解决发生的重大问题。对演练进行评审。

演练的内容包括：预警和警报、决策、指挥和控制、疏散、医疗机构、准备演练通告和演练事项表、对演练的评述。

### 9.2.1应急响应模拟演练计划

企业应急响应模拟演练计划见表9.2-1。

表9.2-1企业应急响应模拟演练计划

| 参加演练人员 | 演练内容 | 演练频率 |
| --- | --- | --- |
| 公司内外相关人员 | 应急预案演练 | 1次/年 |
| 公司全体员工 | 疏散、伤员自救、抢救 | 1次/年 |
| 应急处置组 | 灭火、抢救伤员 | 2次/年 |
| 后勤保障组 | 物资准备、分配 | 2次/年 |
| 通讯联络组/应急监测组 | 应急状态下联络机制 | 2次/年 |

### 9.2.2应急演练分类

应急演练根据演练规模不同可以分为桌面演练和全面演练。

9.2.2.1桌面演练（口头演练）

桌面演练的特点是对演练情景进行口头演练，一般是在会议室内举行。由应急组织的代表或关键人员参加的，按照应急预案及其标准工作程序，讨论紧急情况时应采取行动的演练活动。其主要目的是锻炼参演人员解决问题的能力，以及解决应急组织相互协作和职责划分的问题。

具体到本公司，可以由应急指挥部发起组织，各应急救援小组参加。如由指挥中心负责制定口头演练计划，编写桌面演练方案和演练内容，演练参加人员，制定学习演练的时间安排，定期组织人员实际学习等。实施结束后，所有参加人员应对口头演练作书面总结报告，总结每次口头演练活动的经验和实效，对活动提出新的改进应急响应建议。以书面的形式报告应急应急指挥部，为功能演练和全面演练做准备。

9.2.2.2全面演练

全面演练是针对应急预案中全部或大部分应急响应功能开展的检验、评价，是对应急组织应急运行能力的演练活动。全面演练一般要求持续几个小时，采取交流互动方式进行。演练过程要求尽量真实，辐射的内容要尽可能全面，调用的应急人员和资源尽可能多。同时要对人员、设备、行动及其他相关方面开展实战性演练，以检验各部门间相互协调的应急响应能力。全面演练完成后，除采取口头评论、报告外，还应提交正式的书面报告。

公司组成的以总监为总指挥的应急指中心部筹划本企业的应急演练活动，确定采取哪种类型的演练方法时，首先应重视的主要因素有以下6个方面：

①预先筹划的“应急预案和响应程序工作”的进展情况。

②本企业面临风险的性质和大小。

③本企业现有应急响应能力。

④应急演练成本及资金筹措状况。

⑤应急组织投入的资源状况。

⑥国家及地方政府部门颁布的有关应急演练的规定。

演练结束后对全过程进行评审，检验应急救援预案的可靠性、可行性，为修订预案提供依据。同时，也为各个应急救援队伍之间，应急救援指挥人员之间的协作提供实际配合的机会，以提高各人员的协同能力和水平。

- 9.3预案修订

公司应急预案应按照国家相关规定要求，进行预案评审、发布和更新。

如有下列情形之一的，本预案应及时修订：

- 生产工艺、生产技术和危险源发生变化；

- 应急机构或人员、应急装备、设施发生变化；

- 应急演练评价中发生存在不符合项；

- 因兼并、重组、转制等导致隶属关系、经营方式、法定代表人发生变化的；

- 生产工艺或技术发生变化的；

- 周围环境发生变化，形成新的重大危险源的；

- 应急组织指挥体系或职责已经调整的；

- 依据的法律、法规、规章和标准发生变化的；

- 应急预案演练评估报告要求修订的；

- 厂区布局发生重大变化；

- 应急预案管理部门要求修订的。

# 10奖惩

## 10.1奖励

在突发环境事件应急救援工作中，有下列事迹之一部门和个人，依据有关规定给预奖励：

（1）出色完成突发环境事件应急处置任务，成绩显著的；

（2）对防止或挽救突发环境事件有功，是国家、集体、和人民群众的生命财产面授或减少损失的；

（3）对事件应急准备与响应提出重大建议，实施效果显著的；

（4）有其它特殊贡献的。

## 10.2责任追究

在突发环境事件应急工作中，有下列行为之一的，按有关规定对有关责任人员视情节和危害后果给预行政处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任：

- 不认真履行环境法律、法规，而引发环境事件的；

- 不按照规定制定本单位突发环境事件应急预案，拒绝承担突发环境事件应急准备义务的；

- 不按规定报告突发环境事件真实情况的；

- 拒不执行突发环境事件应急预案，不服从命令和指挥，或在事件应急响应是临阵脱逃的；

- 盗窃、贪污、挪用环境事件应急工作资金、装备和物资的；

- 阻碍环境事件应急工作人员执行任务或进行破坏活动的；

- 散布谣言，扰乱救援秩序的；

- 有其它对环境事件应急工作造成危害行为的。

# 11预案的评审、备案、发布和更新

## 11.1预案评审

（1）内部评审

内部评审由公司内组织，安全、环保等专业技术员参加。每年评审一次，如发生重大事故等及时评审修订。

（2）外部评审

应急预案需由企业组织专家等进行评审。

## 11.2应急预案的备案

我公司将在应急预案评审通过并修改完善后报送濉溪县生态环境分局备案。

## 11.3应急预案的发布

本应急预案由安徽美信铝业有限公司企业负责人签署发布。

## 11.4应急预案的修订

本预案应定期进行修订完善，至少每三年修订一次，持续改进。

如有下列情形之一的，本预案应及时修订：

（1）生产工艺、生产技术和危险源发生变化；

（2）应急机构或人员、应急装备、设施发生变化；

（3）应急演练评价中发生存在不符合项；

（4）因兼并、重组、转制等导致隶属关系、经营方式、法定代表人发生变化的；

（5）生产工艺或技术发生变化的；

（6）周围环境发生变化，形成新的重大危险源的；

（7）应急组织指挥体系或职责已经调整的；

（8）依据的法律、法规、规章和标准发生变化的；

（9）应急预案演练评估报告要求修订的；

（10）厂区布局发生重大变化；

（11）应急预案管理部门要求修订的。

环境应急预案修订后30日内将新的预案报原预案备案管理部门重新备案，根据备案部门要求选择是否需要进行评审。

## 11.5应急预案更改修订程序

应急预案的修订由公司根据上述情况的变化和原因，向公司领导提出申请，说明修改原因，经授权后组织修订，并将修改后的文件传递给相关部门。

预案修订应建立修改记录（包括修改日期、页码、内容、修改人）。

# 12附则

## 12.1预案签署和解释

预案经评审完善后，由安徽美信铝业有限公司企业负责人签署发布，由安徽美信铝业有限公司负责解释。

## 12.2预案实施

自发布之日起，开始实施和生效。如有修订版本，本公司应及时发布、实施。

# 13术语和定义

- 环境事件：是指由于违反环境保护法律法规的经济、社会活动与行为，以及意外因素的影响或不可抗拒的自然灾害等原因致使环境受到污染，人体健康受到危害，社会经济与人民群众财产受到损失，造成不良社会影响的突发性事件。

- 突发环境事件：指突然发生，造成或者可能造成重大人员伤亡、重大财产损失和对全国或者某一地区的经济社会稳定、政治安定构成重大威胁和损害，有重大社会影响的涉及公共安全的环境事件。

- 突发环境事件应急预案：是指针对可能发生的突发环境事件，为确保迅速、有序、高效地开展应急处置，减少人员伤亡和经济损失而预先制定的计划或方案。

- 环境应急：针对可能或已发生的突发环境事件需要立即采取某些超出正常工作程序的行动，以避免事件发生或减轻事件后果的状态，也称为紧急状态；同时也泛指立即采取超出正常工作程序的行动。

- 环境风险：是指突发环境事件对环境（或健康）的危险程度。

- 危险源：是指可能导致伤害或疾病、财产损失、环境破坏或这些情况组合的根源或状态。

- 环境敏感区：根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，指依法设立的各级各类自然、文化保护地，以及对建设项目的某类污染因子或者生态影响因子特别敏感的区域。

- 应急监测：指在环境应急情况下，为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行的环境监测，包括定点监测和动态监测。

- 应急预案：指根据预测环境危险源可能发生事故的类别、危害程度而制定的事故应急方案。要充分考虑现有物质、人员及环境风险源的具体条件，能及时、有效地统筹指导突发环境事件应急救援行动。

- 应急演练：为检验应急计划的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动，根据所涉及的内容和范围的不同，可分为单项演习（演练）、综合演习和指挥中心、现场应急组织联合进行的联合演习。

# 第二部分 突发事件环境应急专项预案

企业发生突发环境事件后，启动下图所示的一般应急处置程序。

值班人员现场核实情况

报告通讯联络组，通知各应急救援小组做好应急救援准备

突发环境事件现场一般应急处置流程图

# 1火灾爆炸及伴生环境应急专项预案

## 1.1事故情景

厂区内如电气线路引发火灾、安全事故引发火灾，燃气泄漏引发火灾。发生火灾时若溶有化学物质等环境污染物质的消防水直接进入雨水管网流出厂外，将对地表水水质产生污染；燃烧产生的黑烟会对周边环境空气质量产生影响。

（1）III级事故情景

发生小面积火灾，通过生产区灭火器可立即扑灭，灭火后剩余的残渣妥善处理；

（2）II级事故情景

厂区发生火灾蔓延，消防废水全部被事故池收集，未流淌出厂；

（3）I级事故情景

厂区发生大面积火灾，超出企业内部应急能力，产生的大量消防废水在厂区漫流，经厂区漫流或雨水管网流出厂外。

## 1.2防范措施

1、定期对生产车间内部电线电路进行检查、对易燃杂物进行清理，定期对天然气阀门、管道进行检查；

2、培训员工安全防火意识，生产车间、严禁明火；

3、定期检查灭火器、消防栓等消防物资储备情况，确保能第一时间启用，培训员工对灭火器、消防栓的使用操作；

4、定期对生产装置区进行巡视检查，消除隐患。

5、厂区设置全方位的视频监视系统，监控室一旦发现异常，立即采取措施。

## 1.3应急响应

（1）III级响应

①发现人员迅速使用灭火器，控制、扑灭火势，防止事态扩大；

②扑灭后将现场剩余燃烧残渣及消防物料清理收集后妥善处理；

③事故后上报灭火器等应急物资消耗量，及时补充应急物资，以备下次应急使用。

（2）II级响应

①第一发现人立即向指挥部汇报，并在保证自身安全的情况下立即采取灭火器对火势进行控制，防止事态扩大；

②指挥部立即通知各应急小组启动应急预案，后勤保障组提供应急物资及防护物资（正压式呼吸器、防护服等）；

③应急处置组立即打开事故池的切断阀，关闭雨水排口切断阀，启动消防栓立即开展消防处置；

④警戒疏散组立即在现场设置警戒线，疏导无关人员疏散至安全区域；

⑤通讯联络组迅速通知提醒厂区周边企业、居民对烟气进行自我防护及撤离；

⑥火灾扑灭后，应急处置组和后勤保障组将现场剩余燃烧残渣及消防物料清理收集妥善处理；将现场清扫消防废水导入事故池收集，待后续妥善处理。

⑦通讯联络组联络第三方监测单位对受污染区域环境进行监测，根据监测情况，采取相应污染治理措施，直到受污染区域环境质量满足要求；

⑧应急救援行动结束后，指挥中心组织召开应急救援总结会议，对本次火灾事故原因，事故造成的危害以及采取的应急措施、流程等进行总结，找出不足并进行修改完善。

（3）I级响应

- ①事件上升为I级事件后，指挥部立即下达请求支援的指令，通讯联络组

迅速通知濉溪县消防队、濉溪县生态环境分局、淮北市生态环境局，请求外部支援，同时通知附近居民注意做好自我防护和疏散；

②后勤保障组提供防护服及正压式呼吸器等应急物资；

③应急处置组立即打开事故池的切断阀，关闭雨水排口切断阀，启动消防栓控制火势；

④警戒疏散组设置警戒线，禁止无关人员进入事故现场，并疏散厂内职工至安全距离；

⑤专职消防队等专业救援队伍进场后，指挥部移交指挥权，各个应急小组协助救援队共同处置；

⑥火灾扑灭后，应急处置组和后勤保障组将现场剩余燃烧残渣及消防物料清理收集后妥善处理；将现场清扫消防废水导入事故池收集，待后续妥善处理。

⑦通讯联络组联络第三方监测单位对受污染区域环境进行监测，根据监测情况，采取相应污染治理措施，直到受污染区域环境质量满足要求；

⑧应急救援行动结束后，指挥中心组织召开应急救援总结会议，对本次火灾事故原因，事故造成的危害以及采取的应急措施、流程等进行总结，找出不足并进行修改完善。

企业发生突发环境事件后，需要对厂区的事故废水或者雨水管道的残留物进行清理疏导，具体操作流程见下图。

装置区等

废水收集流程说明：

全厂实施清污分流和雨污分流。污水系统收集生活废水。

正常生产情况下，阀门1、2、3开启，污染区初期雨水及地面径流经集水井切换至厂内污水管网排入事故池。事故状况下，阀门1、2、3均关闭，阀门5打开，对消防污水和事故废水、雨水进行收集，收集的污水先在事故池内进行检测，符合污水综合排放标准，排放至污水管网。不符合污水排放标准，委托有资质单位处置。满足事故状态下事故废水及消防废水的收集。

## 1.4应急处置卡

（1）III级响应

| 突发事件情景 | 发生小面积火灾，通过生产区灭火器可立即扑灭，灭火后剩余的残渣妥善处理； |
| --- | --- |
| 监控报警 | 现场第一发现人、监控室发现火情、火灾报警器发出警报。 |
| 应急处置设施启动 | 现场人员就近取灭火器现场处置 |
| 处置方案 | 按照III级响应流程处置 |
| 处置流程 | 1、火灾事故发现者第一时间就近使用采用灭火器进行灭火。 |
|  | 2、火势扑灭后上报事故情况，后勤保障组注意更新补充应急物资。 |
| 应急处置物资配置 | 消防栓、灭火器、铁锹、消防沙、正压式呼吸器、防护服等 |
| 注意事项 | 做好自身防护工作 |

（2）II级响应

| 突发事件情景 | 厂区发生火灾蔓延，消防废水全部被事故池收集，未流淌出厂。 |
| --- | --- |
| 监控报警 | 现场第一发现人、监控室发现火情、火灾报警器发出警报 |
| 应急处置设施启动 | 现场发现人员就近取灭火器控制火势，后勤保障组提供应急物资，应急处置组打开事故池、初期雨水池阀门，关闭雨水排口阀门，启动消防栓灭火处置。 |
| 处置方案 | 按照II级响应流程处置 |
| 处置流程 | 1、火灾事故发现者第一时间就近使用采用灭火器进行灭火，控制火势，并通知通讯联络组，报告火灾现场相关情况（位置、火灾大小等），通讯联络组通知各应急救援小组第一时间赶到现场做好应急救援准备。 |
|  | 2、应急处置组立即打开通往事故池切断阀并关闭雨水排口切断阀 |
|  | 3、警戒疏散组协调疏散，阻止无关人员进入现场。 |
|  | 4、通讯联络组通知周边企业及居民做好自我防护及疏散工作 |
|  | 5、火灾扑灭后，应急处置组和后勤保障组将现场剩余燃烧残渣及消防物料清理收集后妥善处理；将现场清扫消防废水导入事故池收集，待后续妥善处理。 |
|  | 6、通讯联络组联络检测单位对受污染区域环境进行监测，根据监测情况，采取相应污染治理措施，直到受污染区域环境质量满足要求； |
|  | 7、应急救援行动结束后，指挥中心组织召开应急救援总结会议，对本次火灾事故原因，事故造成的危害以及采取的应急措施、流程等进行总结，找出不足并进行修改完善。 |
| 应急处置物资配置 | 消防栓、灭火器、铁锹、消防沙、正压式呼吸器、防护服等 |
| 注意事项 | 1、应急处置过程中，要有专人保护现场，落实各项安全措施，避免次生事故的发生； |
|  | 2、企业无法控制险情时，要立即向生态环境局等上级部门请求救援； |
|  | 3、突发事件中出现人员伤害时，应在采取紧急救护的同时，根据实际伤情立即拨打120，将伤者送往医院救治； |
|  | 4、设备需要维修时，要由专业人员进行处置，处置过程中要注意触电、高处堕落或机械伤害等； |
|  | 5、应急处置结束后，要结合现场实际情况，由专业人员按程序进行检查、维修，确保能够满足安全运行后，方可恢复作业； |

（3）I级响应

| 突发事件情景 | 厂区发生大面积火灾，超出企业内部应急能力，产生的大量消防废水在厂区漫流，经厂区漫流或雨水管网流出厂外 |
| --- | --- |
| 监控报警 | 现场第一发现人、监控室发现火情、火灾报警器发出警报 |
| 应急处置设施启动 | 场发现人员就近取灭火器控制火势，后勤保障组提供应急物资，应急处置组打开事故池、初期雨水池阀门，关闭雨水排口阀门，启动消防栓灭火控制火势，等待外部救援。 |
| 处置方案 | 按照I级响应流程处置 |
| 处置流程 | 1、应急处置组立即打开通往事故池的切断阀并关闭雨水排口切断阀，启用消防栓控制火势。 |
|  | 2、警戒疏散组设置警戒线，对厂区职工进行疏散，至安全距离外。 |
|  | 3、通讯联络组迅速通知濉溪县消防队、濉溪县生态环境分局、淮北市生态环境局，请求外部支援；同时联系周边企业及居民做好自我防护及疏散工作。 |
|  | 4、应急处置组在专业消防部门进场前，对火势进行控制。 |
|  | 5、消防部门进场后，指挥部移交指挥权，所有应急小组协助。 |
|  | 6、火灾扑灭后，应急处置组和后勤保障组将现场剩余燃烧残渣及消防物料清理收集后妥善处理；将现场清扫消防废水导入事故池收集，待后续妥善处理。 |
|  | 7、应急终止后，应急处置组和后勤保障组负责现场的清洁；通讯联络组联络第三方监测公司或者市监测站对受污染区域环境进行监测，根据监测情况，采取相应污染治理措施，直到受污染区域环境质量满足要求。 |
| 应急处置物资配备 | 消防栓、灭火器、铁锹、消防沙、防护服等 |
| 注意事项 | 1、应急处置过程中，要有专人保护现场，落实各项安全措施，避免次生事故的发生； |
|  | 2、企业无法控制险情时，要立即向生态环境局等上级部门请求救援； |
|  | 3、突发事件中出现人员伤害时，应在采取紧急救护的同时，根据实际伤情立即拨打120，将伤者送往医院救治； |
|  | 4、设备需要维修时，要由专业人员进行处置，处置过程中要注意触电、高处堕落或机械伤害等； |
|  | 5、应急处置结束后，要结合现场实际情况，由专业人员按程序进行检查、维修，确保能够满足安全运行后，方可恢复作业； |

# 2化学品泄漏环境应急专项预案

## 2.1事故情景

- 厂区内设有轧制油储罐，若在存放过程中或与在车间之间转移过程中发生破裂导致泄漏，泄漏至外环境污染土壤、地下水或进入雨水管网污染地表水水质。

（1）III级事故情景

- 轧制油储罐破损、容器陈旧、损坏等情况导致化学品泄漏/散落，少量泄漏，未流出储罐区、车间。

- （2）II级事故情景

轧制油储罐破损、容器陈旧、损坏等情况导致化学品泄漏/散落，泄漏进入雨水管网，全部导入事故池。

（3）I级事故情景

轧制油储罐破损、容器陈旧、损坏等情况导致化学品泄漏/散落，未能及时处理，进入雨水管网，流出厂外。

## 2.2防范措施

- 1、上岗人员应熟悉设备的工作原理、工艺流程、操作规程及运行参数。

- 2、定期检查储罐及相关管道是否存在渗漏等异常现象。

- 3、运转前需对装置上各阀门的开、闭状态及泵体润滑油位进行确认无异常后，方可开机。

- 4、设备停机前，要提前停止物料的喷射，并将管道内的物料输送完毕。

- 5、泵长期停运后再次运转时，需排放泵入口侧的空气。

- 6、加强各供液压力管道管理，管道材质和弯头壁厚定期检查。

- 7、储罐区、中间储罐区、仓库及生产车间均设置气体探测器，定期检查，保证处于正常使用状态。

## 2.3应急响应

（1）III级响应

①现场发现人员立即通知指挥部，指挥部下达应急指令，通讯联络组通知应

急小组参与救援;

②应急处置组立即检查通向事故池阀门是否开启、雨水阀门是否关闭;

③后勤保障组提供防护服、正压式呼吸器等，应急处置组进入装置区进

行管道修复，修复过程中滴落的化学品进行吸附、用吨桶进行收集;

④应急处置组设置警戒线，禁止无关人员进入事故现场，并对现场无关人员

进行疏散;

⑤抢修结束后对装置区地面进行清理，将泄漏的化学品冲洗至截流沟，

导入事故池，待下一步规范处理;

⑥处理结束后，上报应急物资的消耗量，及时补充应急物资。

（2）II级响应

①现场发现人员立即汇报指挥部;

②指挥部下达应急指令，通讯联络组通知各应急小组参与救援;

③后勤保障组提供防护服、正压式呼吸器等应急物资;

④应急处置组立即检查通向事故池阀门是否开启、雨水阀门是否关闭;

⑤应急处置组对破裂点进行紧急修复，收集泄漏的轧制油并用吨桶等临时储存放置于危废暂存间，后期妥善处置;

⑥待控制泄漏后，应急处置组对事故现场洗消去污，冲洗废水导入事故池暂存，待后续规范处理;

⑦事后，上报应急物资的消耗量，及时补充应急物资，通讯联络组联系外部监测机构，对厂界进行监测，直至环境空气质量达标后方可结束应急。

⑧应急救援行动结束后，应急指挥部组织召开应急救援总结会议，对本次泄漏事故原因，事故造成的危害以及采取的应急措施、流程等进行总结，找出不足并进行修改完善。

（3）I级响应

①事件上升为I级事件后，指挥部立即下达请求支援的指令，通讯联络组迅速通知濉溪经济开发区管委会、濉溪县生态环境分局、濉溪县人民政府、淮北市生态环境局、请求外部支援，同时通知附近居民、企业注意做好自我防护和疏散；

②后勤保障组提供防护服、正压式呼吸器等应急物资；

③应急处置组立即确认事故池的截流阀是否处于打开状态，雨污排口截流阀是否处于关闭状态，继续对罐区破裂点进行紧急修复；严禁烟火，待控制泄漏后，应急处置组对事故现场洗消去污，冲洗废水导入事故池收集；经污水管网排入濉溪县第二污水处理厂进一步深度处理。

④警戒疏散组设置警戒线，禁止无关人员进入事故现场，并疏散厂内职工至安全距离；

⑤通讯联络组联络濉溪生态环境监测站或第三方监测公司对受污染区域环境进行监测，根据监测情况，采取相应污染治理措施，直到受污染区域环境质量满足要求；必要时联系安徽省淮北生态环境监测中心对受污染的区域开展检测；

⑥应急救援行动结束后，指挥中心组织召开应急救援总结会议，对本次泄漏事故原因，事故造成的危害以及采取的应急措施、流程等进行总结，找出不足并进行修改完善。

（4）泄漏处置措施：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴正压式呼吸器，穿防护服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。

## 2.4应急处置卡

- III级响应

| 突发事件情景 | 轧制油储罐破损、容器陈旧、损坏等情况导致化学品泄漏/散落，少量泄漏，未流出储罐区、车间 |
| --- | --- |
| 监控报警 | 厂区视屏监控系统发现异常、现场作业人员检查发现异常 |
| 应急处置设施启动 | 发现泄漏，现场发现人员立即进行规范处置 |
| 处置方案 | 按照III级响应流程处置 |
| 处置流程 | 1、现场发现人员立即通知指挥部，指挥部下达应急指令，通讯联络组通知应急小组参与救援； |
|  | 2、应急处置组立即检查通向事故池阀门是否开启、雨水阀门是否关闭。 |
|  | 3、后勤保障组提供防护服、正压式呼吸器等，应急处置组进入装置进 行管道修复，修复过程中滴落的化学品进行吸附、用吨桶进行收集 |
|  | 4、应急处置组设置警戒线，禁止无关人员进入事故现场，并对现场无关人员进行疏散 |
|  | 5、抢修结束后对装置区地面进行清理，将泄漏的化学品冲洗至截流沟，导入事故池，待下一步规范处理 |
|  | 6、处理结束后，上报应急物资的消耗量，及时补充应急物资 |
| 应急处置物资配备 | 防护服、正压式呼吸器、消防沙、铁锹等 |
| 注意事项 | 做好自身防护 |

（2）II级响应

| 突发事件情景 | 轧制油储罐破损、容器陈旧、损坏等情况导致化学品泄漏/散落，泄漏进入雨水管网，全部导入事故池 |
| --- | --- |
| 监控报警 | 厂区监视系统发现异常、现场作业人员检查发现异常 |
| 应急处置设施启动 | 现场发现人员立即汇报指挥部，车间负责人立即通知车间内人员离开并建立警戒区域 |
| 处置方案 | 按照II级响应流程处置 |
| 应急处置 | 1、现场发现人员立即汇报指挥部 |
|  | 2、指挥部下达应急指令，通讯联络组通知各应急小组参与救援 |
|  | 3、后勤保障组提供防护服、正压式呼吸器等应急物资 |
|  | 4、应急处置组立即检查通向事故池阀门是否开启、雨水阀门是否关闭 |
|  | 5、应急处置组对破裂点进行紧急修复，收集泄漏的轧制油并用吨桶等临时储存放置于危废暂存间，后期妥善处置 |
|  | 6、待控制泄漏后，应急处置组对事故现场洗消去污，冲洗废水导入事故池暂存，待后续规范处理 |
|  | 7、事后，上报应急物资的消耗量，及时补充应急物资，通讯联络组联系外部监测机构，对厂界进行监测，直至环境空气质量达标后方可结束应急 |
|  | 8、应急救援行动结束后，应急指挥部组织召开应急救援总结会议，对本次泄漏事故原因，事故造成的危害以及采取的应急措施、流程等进行总结，找出不足并进行修改完善 |
| 应急处置物资配备 | 防护服、正压式呼吸器等 |
| 注意事项 | 1、无关人员迅速脱离现场至空气新鲜处； |
|  | 2、现场禁止使用电子设备，以防引起火灾； |
|  | 3、抢险人员要穿戴好防护服、正压式呼吸器，进入事故现场进行抢险 |

（3）I级响应

| 突发事件情景 | 轧制油储罐破损、容器陈旧、损坏等情况导致化学品泄漏/散落，未能及时处理，进入雨水管网，流出厂外 |
| --- | --- |
| 监控报警 | 厂区监视系统发现异常、现场作业人员检查发现异常 |
| 应急处置设施启动 | 由指挥部下发指令，由后勤保障组提供防护服、正压式呼吸器等应急物资，应急处置组身着防护措施进入现场关闭或打开相应阀门 |
| 处置方案 | 按照I级响应流程处置 |
| 处置流程 | 1、事件上升为I级事件后，指挥部立即下达请求支援的指令，通讯联络组迅速通知濉溪经济开发区管委会、濉溪县生态环境分局、濉溪县政府、淮北市生态环境局、请求外部支援，同时通知附近居民、企业注意做好自我防护和疏散； |
|  | 2、后勤保障组提供防护服、正压式呼吸器等应急物资； |
|  | 3、应急处置组立即确认事故池的截流阀是否处于打开状态，雨污排口截流阀是否处于关闭状态，继续对罐区破裂点进行紧急修复；严禁烟火，待控制泄漏后，应急处置组对事故现场洗消去污，冲洗废水导入事故池收集；经污水管网排入濉溪县第二污水处理厂进一步深度处理。 |
|  | 4、警戒疏散组设置警戒线，禁止无关人员进入事故现场，并疏散厂内职工至安全距离； |
|  | 5、通讯联络组联络濉溪生态环境监测站或第三方监测公司对受污染区域环境进行监测，根据监测情况，采取相应污染治理措施，直到受污染区域环境质量满足要求；必要时来联系安徽省淮北生态环境监测中心对受污染的区域开展检测； |
|  | 6、应急救援行动结束后，指挥中心组织召开应急救援总结会议，对本次泄漏事故原因，事故造成的危害以及采取的应急措施、流程等进行总结，找出不足并进行修改完善 |
| 应急处置物资配备 | 防护服、正压式呼吸器、铁锹、消防沙等 |
| 注意事项 | 1、应急处置过程中，要有专人保护现场，落实各项安全措施，避免次生事故的发生； |
|  | 2、企业无法控制险情时，要立即向生态环境局等上级部门请求救援； |
|  | 3、突发事件中出现人员伤害时，应在采取紧急救护的同时，根据实际伤情立即拨打120，将伤者送往医院救治； |
|  | 4、储罐需要维修时，要由专业人员进行处置，处置过程中要注意腐蚀、呼吸伤害等； |
|  | 5、应急处置结束后，要结合现场实际情况，由专业人员按程序进行检查、维修，确保能够满足安全运行后，方可恢复作业 |

# 3危废流失环境应急专项预案

## 3.1事故情景

公司危废间内存放有废矿物油、含油硅藻土、铝灰渣等危险废物。若危废在生产车间收集时由于人员失误或管理失误等原因导致混入了一般生活垃圾，并被清运出厂，将造成危废流失。

（1）III级事故情景

废矿物油、含油硅藻土、铝灰渣等危废在危废库内或在车间及危废库转运过程中发生流失应及时全部回收，无遗失。

（2）II级事故情景

废矿物油、含油硅藻土、铝灰渣等危废混入一般废物发生遗失且未及时发现，已转运出厂，无法及时进行回收。

## 3.2防范措施

1、危废容器在危废间存放时，严禁盛满、堆叠。

2、危废间设置在一处车间内，防止雨水倒灌；

3、危废间内泄漏液利用空塑料桶将危废库内废液收集处置；

4、加强操作人员环保意识，了解危废种类、收容要求及环境危害；

5、建立健全危废台账制度，严格管理，责任到人；

## 3.3应急响应

（1）III级响应

①发现危废流失后，发现人员立即向指挥部汇报，下达应急指令；

②后勤保障组提供防护服、正压式呼吸器、铁锹、桶等应急物资；

③应急处置组身着防护措施对现场流失的危废进行回收，并联系造成危废流失当事人，确认原危废流失量，统计危废产生量，与流失量、回收量进行核对，确认是否已全部回收；

④现场回收过程中，将与危废接触的一般固废同样作为危废进行回收，并登记入库。

（2）II级响应

①发现人员立即向指挥部汇报，指挥部下达应急指令，应急处置组迅速联系危废流失当事人核对流失数量，确定流失量以及流失方式；

②若由于市政部门转运等原因无法将流失的危废进行回收，或未完全回收，通讯联络组立即向基地管委会、环保部门和其他相关部门，并请求支援；

③迅速向城市垃圾处理中心进行汇报，追踪危废流失去向，并及时前往进行回收；

④将受危废污染的一般固废作为危废收集，送至资质单位处理。

## 3.4应急处置卡

（1）III级响应

| 突发事件情景 | 废矿物油、含油硅藻土、铝灰渣等危废在危废库内或在车间及危废库转运过程中发生流失、全部及时回收，无遗失。 |
| --- | --- |
| 监控报警 | 厂区监视系统发现异常、危废流失当事人汇报 |
| 应急处置设施启动 | 第一发现人汇报指挥部，应急处置组领取防护用具前往现场利用铁锹及桶对流失危废进行回收。 |
| 应急方案 | 按照III级响应流程处置 |
| 处置流程 | 1、发现危废流失后，发现人员立即向指挥部汇报，下达应急指令； |
|  | 2、后勤保障组提供防护服、正压式呼吸器、铁锹、桶等应急物资； |
|  | 3、应急处置组身着防护措施对现场流失的危废进行回收，并联系造成危废流失当事人，确认原危废流失量，统计危废产生量，与流失量、回收量进行核对，确认是否已全部回收； |
|  | 4、现场回收过程中，将与危废接触的一般固废同样作为危废进行回收，并登记入库。 |
| 应急处置物资配置 | 铁锹、防护服、桶等 |
| 注意事项 | 1、危废回收时做好自身防护，不得徒手触摸； |
|  | 2、注意危废泄漏地点的清理，清理的废液残渣一并作为危废处置； |

（2）II级响应

| 突发事件情景 | 废矿物油、含油硅藻土、铝灰渣等危废混入一般废物发生遗失且未及时发现，已转运出厂，无法及时进行回收； |
| --- | --- |
| 监控报警 | 厂区监视系统发现异常、危废流失当事人汇报 |
| 应急处置设施启动 | 第一发现人汇报指挥部，应急处置组领取防护用具驱车前往流失现场利用铁锹及桶对流失危废进行回收。 |
| 处置方案 | 按照II级响应流程处置 |
| 处置流程 | 1、发现人员立即向指挥部汇报，指挥部下达应急指令，应急处置组迅速联系危废流失当事人核对流失数量，确定流失量以及流失方式； |
|  | 2、若由于市政部门转运等原因无法将流失的危废进行回收，或未完全回收，通讯联络组立即向管委会、环保部门和其他相关部门，并请求支援； |
|  | 3、迅速向城市垃圾处理中心进行汇报，追踪危废流失去向，并及时前往进行回收； |
|  | 4、将受危废污染的一般固废作为危废收集，送至资质单位处理。 |
| 应急处置物资 | 应急车辆、桶、防护服、铁锹等 |
| 注意事项 | 1、危废回收时做好自身防护，不得徒手触摸； |
|  | 2、注意危废泄漏地点的清理，清理的废液残渣一并作为危废处置； |

- 4天然气泄漏环境事件应急专项预案

- 4.1事故情景

天然气管道发生破裂导致天然气泄漏。

（1）III级事故情景

天然气少量泄漏，未发生火灾。

（2）II级事故情景

天然气大量泄漏，未发生火灾。

（3）I级事故情景

天然气大量泄漏且引发火灾。

- 4.2防范措施

1、工作人员应熟悉设备的工作原理、工艺流程、操作规程及运行参数。

2、定期检查天然气管道、报警器是否存在异常现象。

3、充分利用视频监控系统。

4、定期对生产区进行巡视检查，消除隐患。

- 4.3应急响应

（1）III级响应

①现场发现人员立即汇报车间主管，必要时报告应急指挥部；

②同时用便携式可燃气体报警仪检测厂区天然气浓度，确定泄漏点，并做标记，设置警戒区。

③确定泄漏点后及时联系并关闭上游阀门。

④对泄漏处空气喷洒水雾，降温处置，防止形成可爆气。

⑤禁止一切车辆驶入警戒区内，停留在警戒区内的车辆严禁启动。

（2）II级响应

①通知公司总指挥，并要求立即派抢险人员跟进；

②应急处置组用便携式可燃气体报警仪检测厂区天然气浓度，确定泄漏点，并做标记，设置警戒区。

③确定泄漏点后通讯联络组及时联系供气公司并关闭上游阀门。

④警戒疏散组禁止一切车辆驶入警戒区内，停留在警戒区内的车辆严禁启动。

⑤消防车到达现场，不可直接进入天然气扩散地段，应停留在扩散地段上风方向和高坡安全地带，做好准备，应对可能发生的着火爆炸事故，消防人员动作谨慎，防止碰撞金属，以免产生火花。

⑥通讯联络组立即通知濉溪经济开发区管委会/濉溪县生态环境分局，并联系周边企业及居民，进行疏散。

⑦天然气扩散后可能遇到火源的部位，应作为灭火的主攻方向，部署水枪阵地，做好应对发生着火爆炸事故的准备工作。

⑧利用喷雾水蒸汽吹散裂漏的天然气，降温处置，防止形成可爆气。

⑨在初步控制中，应有人监护，有必要情况下，应戴正压式呼吸器。通讯联络组联系供气公司更换或维修管段或设施。

（3）I级响应

①应作紧急事件处理，发现后立即通知公司总指挥；

②应急处置组用便携式可燃气体报警仪检测厂区天然气浓度，确定泄漏点，并做标记，设置警戒区。

③确定泄漏点后通讯联络组及时联系供气公司并关闭上游阀门，使燃烧终止。

④关阀断气灭火时，要不间断的冷却着火部位，灭火后防止因错关阀门而导致意外事故发生。

⑤在关阀断气之后，仍需继续冷却一段时间，防止复燃复爆。

⑥当火焰威胁进行阀门难以接近时，可在落实堵漏措施的前提下，先灭火后关阀。

⑦关阀断气灭火时，应考虑到关阀后是否会造成前一工序中的高温高压设备出现超温超压而发生爆破事故。

⑧可利用厂内消防灭火器对火苗进行扑灭。补救天然气火灾，可选择水、干粉、蒸汽、氮气及二氧化碳等灭火剂灭火。

⑨对气压不大的漏气火灾，可采取堵漏灭火方式，用湿棉被、湿麻袋、湿布、石棉毡或粘士等封住着火口，隔绝空气，使火熄灭。同时要注意，在关阀、补漏时，必须严格执行操作规程，并迅速进行，以免造成第二次着火爆炸。

⑩后勤保障组提供防护口罩、安全绳等应急物资；

⑪应急处置组及时关闭厂区电源并疏散人群，警戒疏散组对厂区进行警戒，严禁无关人员出入；

⑫通讯联络组立即通知濉溪经济开发区管委会濉溪县生态环境分局/濉溪县人民政府/淮北市生态环境局联系周边企业及居民，进行疏散；

⑬事后，上报应急物资的消耗量，及时补充应急物资；

⑭应急救援行动结束后，指挥中心组织召开应急救援总结会议，对本次泄漏事故原因，事故造成的危害以及采取的应急措施、流程等进行总结，找出不足并进行修改完善。

- 4.4应急处置卡

（1）III级响应

| 突发事件情景 | 天然气少量泄漏，未发生火灾 |
| --- | --- |
| 监控报警 | 厂区监视系统发现异常、现场作业人员检查发现异常 |
| 应急处置设施启动 | 现场发现人员立即进行处置，防止事态扩大立即汇报指挥部 |
| 处置方案 | 按照III级响应流程处置 |
| 处置流程 | 1、现场发现人员立即汇报车间主管，必要时报告应急指挥部 |
|  | 2、同时用便携式可燃气体报警仪检测厂区天然气浓度，确定泄漏点，并做标记，设置警戒区 |
|  | 3、确定泄漏点后及时联系并关闭上游阀门 |
|  | 4、对泄漏处空气喷洒水雾，降温处置，防止形成可爆气 |
|  | 5、禁止一切车辆驶入警戒区内，停留在警戒区内的车辆严禁启动 |
| 应急处置物资配备 | 防护服、正压式呼吸器等 |
| 注意事项 | 做好自身防护 |

（2）II级响应

| 突发事件情景 | 天然气大量泄漏，未发生火灾 |
| --- | --- |
| 监控报警 | 厂区监视系统发现异常、现场作业人员检查发现异常 |
| 应急处置设施启动 | 由指挥部下发指令，由信息部通知通知燃气公司相关部门跟进处理，应急处置组身着防护措施进入现场对泄漏点实时监测 |
| 处置方案 | 按照II级响应流程处置 |
| 应急处置 | 1、通知公司总指挥，并要求立即派抢险人员跟进 |
|  | 2、应急处置组用便携式可燃气体报警仪检测厂区天然气浓度，确定泄漏点，并做标记，设置警戒区 |
|  | 3、确定泄漏点后通讯联络组及时联系供气公司并关闭上游阀门 |
|  | 4、警戒疏散组禁止一切车辆驶入警戒区内，停留在警戒区内的车辆严禁启动 |
|  | 5、消防车到达现场，不可直接进入天然气扩散地段，应停留在扩散地段上风方向和高坡安全地带，做好准备，应对可能发生的着火爆炸事故，消防人员动作谨慎，防止碰撞金属，以免产生火花 |
|  | 6、通讯联络组立即通知濉溪经济开发区管委会/濉溪县生态环境分局，并联系周边企业及居民，进行疏散 |
|  | 7、天然气扩散后可能遇到火源的部位，应作为灭火的主攻方向，部署水枪阵地，做好应对发生着火爆炸事故的准备工作 |
|  | 8、利用喷雾水蒸汽吹散裂漏的天然气，降温处置，防止形成可爆气 |
|  | 9、在初步控制中，应有人监护，有必要情况下，应戴正压式呼吸器。通讯联络组联系供气公司更换或维修管段或设施 |
| 应急处置物资配备 | 防护服、正压式呼吸器等 |
| 注意事项 | 1、无关人员迅速脱离现场至空气新鲜处 |
|  | 2、现场禁止使用电子设备，以防引起火灾 |

（3）I级响应

| 突发事件情景 | 天然气大量泄漏且引发火灾 |
| --- | --- |
| 监控报警 | 厂区监视系统发现异常、现场作业人员检查发现异常 |
| 应急处置设施启动 | 由指挥部下发指令，由信息部通知通知燃气公司相关部门跟进处理，应急处置组身着防护措施进入现场对泄漏点实时监测 |
| 处置方案 | 按照I级响应流程处置 |
| 处置流程 | 1、应当作紧急事件处理，发现后立即通知公司总指挥 |
|  | 2、应急处置组用便携式可燃气体报警仪检测厂区天然气浓度，确定泄漏点，并做标记，设置警戒区 |
|  | 3、确定泄漏点后通讯联络组及时联系供气公司并关闭上游阀门，使燃烧终止 |
|  | 4、关阀断气灭火时，要不间断的冷却着火部位，灭火后防止因错关阀门而导致意外事故发生 |
|  | 5、在关阀断气之后，仍需继续冷却一段时间，防止复燃 |
|  | 6、当火焰威胁进行阀门难以接近时，可在落实堵漏措施的前提下，先灭火后关阀 |
|  | 7、关阀断气灭火时，应考虑到关阀后是否会造成前一工序中的高温高压设备出现超温超压而发生爆破事故 |
|  | 8、可利用厂内消防灭火器对火苗进行扑灭。补救天然气火灾，可选择水、干粉、蒸汽、氮气及二氧化碳等灭火剂灭火 |
|  | 9、对气压不大的漏气火灾，可采取堵漏灭火方式，用湿棉被、湿麻袋、湿布、石棉毡或粘士等封住着火口，隔绝空气，使火熄灭。同时要注意，在关阀、补漏时，必须严格执行操作规程，并迅速进行，以免造成第二次着火爆炸 |
|  | 10、后勤保障组提供防护口罩、安全绳等应急物资 |
|  | 11、应急处置组及时关闭厂区电源并疏散人群，警戒疏散组对厂区进行警戒，严禁无关人员出入 |
|  | 12、通讯联络组立即通知濉溪经济开发区管委会濉溪县生态环境分局/濉溪县人民政府/淮北市生态环境局联系周边企业及居民，进行疏散 |
|  | 13、事后，上报应急物资的消耗量，及时补充应急物资 |
|  | 14、应急救援行动结束后，指挥中心组织召开应急救援总结会议，对本次泄漏事故原因，事故造成的危害以及采取的应急措施、流程等进行总结，找出不足并进行修改完善 |
| 应急处置物资配备 | 防护服、正压式呼吸器、安全绳等 |
| 注意事项 | 1、应急处置过程中，要有专人保护现场，落实各项安全措施，避免次生事故的发生 |
|  | 2、企业无法控制险情时，要立即向生态环境局等上级部门请求救援； |
|  | 3、突发事件中出现人员伤害时，应在采取紧急救护的同时，根据实际伤情立即拨打120，将伤者送往医院救援 |

- 5废气异常排放环境应急专项预案

## 5.1事故情景

轧机油雾经集气罩收集后，通过油雾净化全油回收装置处理后通过排气筒排放。若由于设备故障会导致废气不能有效处理造成超标排放，对周围大气产生影响。

（1）III级事故情景

废气处理装置故障导致废气异常排放，在3小时内解决恢复正常；

（2）II级事故情景

废气处理装置故障导致废气异常排放，在3小时内不能解决。从而引起周边大气污染。

## 5.2防范措施

1、上岗人员应熟悉设备的操作规程及运行参数。

2、定期检查废气处理装置的运行情况。

3、制定定期检修计划。

4、通过视屏监控对集气罩进行实时监控，设备转运过程发现异常立即采取措施处置。

5、定期对废气排口进行监测。

## 5.3应急响应

①企业职工手持便携式监测仪器，监测仪器发出警报，第一发现人立即汇报指挥部；

②指挥部下达应急指令，立即抢修废气收集设备；

③通讯联络组通知各应急小组参与；

④后勤保障组提供防护口罩、绝缘手套等应急物资；

⑤应急处置组进入现场进行废气处理设施检修；

⑥通讯联络组通知第三方监测机构进入现场对废气排口进行监测，直至废气达标排放，方可结束应急；

⑦事故结束后指挥中心组织召开应急救援总结会议，对本次泄漏事故原因，事故造成的危害以及采取的应急措施、流程等进行总结，找出不足并进行修改完善。

## 5.4应急处置卡

（1）III级响应

| 突发事件情景 | 废气处理装置故障导致废气异常排放，在3小时内解决恢复正常 |
| --- | --- |
| 监控报警 | 监控设备发出警报 |
| 应急处置设施启动 | 指挥部下达应急指令，后勤保障组提供应急物资 |
| 应急方案 | 按照III级响应流程处置 |
| 处置流程 | 1、企业监控设备发出警报，第一发现人立即原理现场并立即汇报指挥部； |
|  | 2、指挥部下达应急指令，立即停止生产； |
|  | 3、后勤保障组提供防护服、正压式呼吸器等应急物资； |
|  | 4、应急处置组身着防护措施进入现场进行废气处理设施检修； |
|  | 5、通讯联络组通知第三方监测机构进入现场对废气排口进行监测，直至废气达标排放，方可结束应急； |
|  | 6、事故总结。 |
| 应急处置物资配置 | 防护服、正压式呼吸器等 |
| 注意事项 | 1、检修时做好自身防护，不得徒手触摸； |
|  | 2、注意有毒气体的浓度； |

（2）II级响应

| 突发事件情景 | 废气处理装置故障导致废气异常排放，在3小时内不能解决。从而引起周边大气污染。 |
| --- | --- |
| 监控报警 | 监控设备发出警报 |
| 应急处置设施启动 | 指挥部下达应急指令，后勤保障组提供应急物资 |
| 应急方案 | 按照II级响应流程处置 |
| 处置流程 | 1、企业职工手持便携式监测仪器正常巡视废气处理装置是，监测仪器发出警报，第一发现人立即原理现场并立即汇报指挥部； |
|  | 2、指挥部下达应急指令，立即停止生产； |
|  | 3、通讯联络组通知各应急小组参与救援，同时通知周边居民注意自身防护和疏散； |
|  | 4、后勤保障组提供防护服、正压式呼吸器等应急物资； |
|  | 5、应急处置组身着防护措施进入现场进行废气处理设施检修； |
|  | 6、通讯联络组通知濉溪县监测站或淮北市监测站进入现场对废气排口进行监测，直至废气达标排放，方可结束应急； |
|  | 7、事故总结。 |
| 应急处置物资配置 | 防护服、正压式呼吸器等 |
| 注意事项 | 1、检修时做好自身防护，不得徒手触摸； |
|  | 2、注意有毒气体的浓度； |

# 6重污染天气环境应急专项预案

## 6.1编制目的

为建立健全淮北市重污染天气应急响应机制，提高预防、预警、应对能力，及时有效应对重污染天气，最大限度降低重污染天气造成的危害，保障人民群众身体健康，建立重污染天气应急响应机制，提高重污染天气防范、应对能力。

## 6.2适用范围

本预案适用于安徽美信铝业有限公司重污染天气应对工作。

## 6.3工作原则

坚持以人为本、预防为主，区域统筹、属地管理，加强预警、及时响应，各部门联动、环保部门联动的原则。

## 6.4预警发布与解除

6.4.1预警分级

《淮北市重污染天气应急预案》中预警分级如下所示；

（1）黄色（Ⅲ级）预警：经预测，市区范围内AQI日均值>200将持续2天（48小时）及以上，且短时出现重度污染、未达到更高级别预警条件时。

（2）橙色（Ⅱ级）预警：经预测，市区范围内AQI日均值>200将持续3天（72小时）及以上，未达到更高级别预警条件时。

（3）红色（Ⅰ级）预警（符合下列条件之一时）：

①经预测，市区范围内AQI日均值>200将持续4天（96小时）及以上，且预测AQI日均值>300将持续2天（48小时）及以上。

②经预测，市区范围内AQI日均值达到500。

6.4.2预警发布

安徽美信铝业有限公司接到淮北市重污染天气预警通知后，进入预警准备状态，做好各项应急准备。

6.4.3预警启动

安徽美信铝业有限公司接到淮北市重污染天气预警通知后，立即启动应急指挥领导小组及各响应小组，采取相应的预警应急措施。

6.4.4预警解除

安徽美信铝业有限公司接到淮北市重污染天气预警解除通知后，向本企业应急领导小组及各响应小组发布预警解除信息。

## 5.5应急响应

6.5.1 应急响应分级

《淮北市重污染天气应急预案》响应分级和应急预警分级保持一致。由低到高顺序依次为Ⅲ级、Ⅱ级、Ⅰ级。

6.5.2应急响应流程

厂区应急响应措施如下表所示：

表6.5-1 厂区重污染天气应急措施

| 预警分级 | 应急措施 |
| --- | --- |
| III级（黄色） | 1）按照《淮北市重污染天气应急减排措施清单》指定黄色减排措施执行。 2）增加洒水、喷雾作业频次（至少增加4次/日）； 3）加强监管环保设施； |
| II级（橙色） | 1）按照《淮北市重污染天气应急减排措施清单》指定橙色减排措施执行。 2）增加洒水、喷雾作业频次（至少增加6次/日）； 3）加强监管环保设施； |
| I级（红色） | 1）按照《淮北市重污染天气应急减排措施清单》指定红色减排措施执行。； 2）增加洒水、喷雾作业频次（至少增加8次/日）； 3）加强监管环保设施； |

## 6.6信息报告

应急响应期间，厂安环人员需每天向淮北市重污染天气应急指挥办公室报送前一天本企业应急响应措施的执行落实情况。

预警解除后第一天，需将整个预警期间企业应急响应措施的执行落实情况总结报送淮北市重污染天气应急指挥部办公室。

## 6.7 应急保障

同综合应急预案。

## 6.8 应急终止

安徽美信铝业有限公司接到淮北市重污染天气预警解除通知后，由应急总指挥宣布应急结束、终止响应。